我想要做一个项目，现有硬件stm32h750vb6t(板载有tf卡槽和一个外挂的w25q128)、lan8720模块，esp32-c3-mini-1开发板，两个继电器模块，can收发器模块，目标功能主要功能是可以接受和发送can数据，并带有解析can的DBC文件功能，还要可以把数据记录在外部储存器中如TF卡，还可以根据解析后的数据进行判断然后执行控制继电器的开关，或者IO的状态，用网线连接后在web中显示解析后的CAN数据，而且在web中还能配置DBC文件，选择开启存储开关，设置判断参数等操作功能，后续还可增加无线WiFi访问功能，请根据这些硬件，我想用vscode环境开发，给我一个开发设计方案，对我进行更详细的引导询问和建议

下面给你一个从硬件架构、软件架构、开发环境、功能拆分、实施步骤、风险点到后续扩展的完整设计方案。你这个项目本质上是一个：

基于 STM32H750 的 CAN 数据采集、DBC 解析、规则控制、数据记录和 Web 配置显示网关系统

后续再通过 ESP32-C3 增加 WiFi 访问能力。

1. 项目目标重新梳理

你现在的硬件包括：

| 硬件 | 作用建议 |
| --- | --- |
| STM32H750VBT6 | 主控核心，负责 CAN、以太网、存储、DBC 解析、Web 服务、继电器控制 |
| TF 卡槽 | 主要日志存储介质，适合大容量 CAN 数据记录 |
| W25Q128 SPI Flash | 存储配置文件、DBC 文件、网页资源、系统参数 |
| LAN8720 模块 | 以太网 PHY，用于 Web 配置和数据显示 |
| ESP32-C3-MINI-1 开发板 | 后续 WiFi 扩展，可以做无线网桥或独立 Web 入口 |
| CAN 收发器模块 | 接入 CAN 总线 |
| 两个继电器模块 | 根据解析后的 CAN 信号执行控制 |
| GPIO | 可作为额外输入/输出状态控制 |

2. 推荐总体架构

2.1 系统功能框图

┌──────────────────────┐

│      Web 浏览器       │

│  配置 / 显示 / 下载日志 │

└──────────┬───────────┘

│ Ethernet

│

┌──────▼──────┐

│   LAN8720    │

└──────┬──────┘

│ RMII

┌───────────────────────────▼───────────────────────────┐

│                    STM32H750VBT6                       │

│                                                        │

│  ┌────────────┐   ┌────────────┐   ┌──────────────┐   │

│  │ FDCAN/CAN  │   │ DBC Parser │   │ Rule Engine  │   │

│  │ 接收/发送  │──▶│ 信号解析    │──▶│ 条件判断控制 │   │

│  └─────┬──────┘   └─────┬──────┘   └──────┬───────┘   │

│        │                │                 │           │

│        │                │                 ▼           │

│        │                │          继电器 / GPIO 控制  │

│        │                │                             │

│        ▼                ▼                             │

│  CAN 原始数据      解析后的信号                         │

│                                                        │

│  ┌────────────┐   ┌────────────┐   ┌──────────────┐   │

│  │ FatFs TF卡 │   │ W25Q128     │   │ Web Server   │   │

│  │ 日志记录   │   │ 配置/DBC/网页│   │ HTTP/WebSocket│  │

│  └────────────┘   └────────────┘   └──────────────┘   │

│                                                        │

└────────────────────────────────────────────────────────┘

│

│ UART/SPI 后续扩展

▼

┌────────────┐

│ ESP32-C3   │

│ WiFi访问   │

└────────────┘

3. 硬件分工建议

3.1 STM32H750 作为主控是合理的

STM32H750 性能比较强，适合同时做：

- CAN 接收/发送

- DBC 解析

- 以太网 Web 服务

- TF 卡日志

- SPI Flash 文件/配置存储

- 规则判断

- 继电器控制

但要注意一点：

STM32H750 内部 Flash 较小，通常只有 128KB 级别，应用程序不能做得太臃肿。

所以推荐：

- 程序尽量放在内部 Flash；

- 大网页资源放 W25Q128；

- DBC 文件放 TF 卡或 W25Q128；

- 日志主要放 TF 卡；

- 配置参数放 W25Q128。

3.2 TF 卡和 W25Q128 的分工建议

| 存储介质 | 推荐用途 |
| --- | --- |
| TF 卡 | CAN 日志、CSV/MF4/自定义二进制日志、导出文件 |
| W25Q128 | 系统配置、当前 DBC 文件、小型网页资源、规则参数 |
| STM32 内部 Flash | 固件程序、少量默认参数 |

我的建议是：

TF 卡

用于：

/log/

2026-05-21_001.csv

2026-05-21_002.bin

/dbc/

vehicle.dbc

/config/

backup_config.json

W25Q128

用于：

/config/current.json

/dbc/current.dbc

/web/index.html

/web/app.js

/web/style.css

这样 TF 卡拔出后，系统仍能依靠 W25Q128 保存当前配置运行。

4. CAN 与 DBC 功能设计

4.1 CAN 接收发送

STM32H750 支持 FDCAN 外设，你需要确认你当前硬件引脚是否接到了 CAN RX/TX 对应管脚。

建议功能：

- 支持 CAN 2.0A 标准帧；

- 支持 CAN 2.0B 扩展帧；

- 可选支持 CAN FD，取决于你的收发器模块是否支持；

- 支持配置波特率：

  - 125 kbps

  - 250 kbps

  - 500 kbps

  - 1 Mbps

- 支持手动发送 CAN 报文；

- 支持周期发送 CAN 报文；

- 支持过滤器配置；

- 支持总线错误统计。

4.2 DBC 解析功能

DBC 文件解析建议先不要一次性做得太复杂。建议分阶段实现。

第一阶段支持

先支持常见字段：

BO_ 消息定义

SG_ 信号定义

CM_ 注释，可选

VAL_ 枚举值，可选

BA_ 属性，可选后续再做

核心需要解析：

BO_ 123 MessageName: 8 Vector__XXX

SG_ Speed : 0|16@1+ (0.01,0) [0|250] "km/h" Vector__XXX

你需要解析出：

| 字段 | 示例 |
| --- | --- |
| CAN ID | 123 |
| 消息名 | MessageName |
| DLC | 8 |
| 信号名 | Speed |
| 起始位 | 0 |
| 位长度 | 16 |
| 字节序 | Intel/Motorola |
| 有无符号 | signed/unsigned |
| factor | 0.01 |
| offset | 0 |
| min/max | 0/250 |
| unit | km/h |

解析公式：

physical_value = raw_value * factor + offset

4.3 DBC 解析存储结构建议

在 MCU 里不要频繁字符串查询，建议 DBC 上传后解析为结构体。

示意结构：

typedef struct {

char name[32];

uint16_t start_bit;

uint8_t length;

uint8_t byte_order;   // 0: Motorola, 1: Intel

uint8_t is_signed;

float factor;

float offset;

float min;

float max;

char unit[16];

} dbc_signal_t;

typedef struct {

uint32_t can_id;

uint8_t is_extended;

uint8_t dlc;

char name[32];

uint16_t signal_count;

dbc_signal_t signals[32];

} dbc_message_t;

但要注意 RAM 占用。

如果 DBC 很大，不能全部放 RAM，需要：

- 上传 DBC；

- 离线解析；

- 生成压缩后的内部索引；

- 常用信号放 RAM；

- 不常用信号从外部 Flash/TF 卡查询。

5. 数据记录方案

5.1 建议支持两种日志格式

方案 A：CSV 日志

优点：

- 易读；

- 可用 Excel 打开；

- 调试方便。

缺点：

- 占空间大；

- 写入压力大；

- 高频 CAN 时可能丢数据。

示例：

timestamp_ms,can_id,dlc,data_hex,msg_name,speed,rpm,temp

12345,0x123,8,1122334455667788,VehicleStatus,55.2,1500,36.5

方案 B：二进制日志

优点：

- 写入快；

- 占空间小；

- 适合高负载。

缺点：

- 需要 PC 工具转换。

建议你第一阶段先做 CSV，后面再增加二进制。

5.2 日志写入机制建议

不要在 CAN 接收中断里直接写 TF 卡。

推荐流程：

CAN 接收中断

↓

放入环形队列

↓

CAN 解析任务

↓

解析结果队列

↓

日志任务批量写 TF 卡

如果使用 FreeRTOS，可以设计为：

| 任务 | 优先级 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| CAN Rx Task | 高 | 处理 CAN 接收队列 |
| DBC Decode Task | 中高 | 解析信号 |
| Rule Engine Task | 中 | 规则判断和控制 |
| Logger Task | 中低 | 批量写 TF 卡 |
| Web Server Task | 中 | HTTP/WebSocket |
| Config Task | 低 | 参数保存 |

6. Web 功能设计

6.1 以太网协议栈建议

推荐使用：

STM32CubeMX + HAL + FreeRTOS + LwIP + FatFs

在 VSCode 环境下开发，可以有两种路线：

6.2 开发环境路线选择

路线 A：STM32CubeMX 生成工程 + VSCode + CMake

这是我比较推荐的方式。

优点：

- CubeMX 配置外设方便；

- VSCode 编辑体验好；

- CMake 更适合后续工程管理；

- 可结合 Cortex-Debug 调试。

工具链：

STM32CubeMX

VSCode

Arm GNU Toolchain

CMake

Ninja

OpenOCD 或 ST-LINK GDB Server

Cortex-Debug 插件

clangd 插件

路线 B：PlatformIO

优点：

- VSCode 集成简单；

- 编译下载方便。

缺点：

- 对 STM32H750 + Ethernet + LwIP + FatFs 这种复杂项目，CubeMX 支持和可控性不如路线 A；

- 后期调 LwIP/ETH 可能更麻烦。

所以建议：

主项目用 CubeMX + VSCode + CMake，不建议一开始用 PlatformIO。

6.3 Web 页面功能建议

Web 页面可以分为几个页面：

1. 实时数据页面

显示：

- CAN 在线状态；

- 当前波特率；

- 接收到的 CAN ID；

- 解析后的信号；

- 更新时间；

- 当前继电器状态；

- 当前 GPIO 状态。

2. DBC 管理页面

功能：

- 上传 DBC 文件；

- 查看 DBC 文件名；

- 解析 DBC；

- 显示消息列表；

- 显示信号列表；

- 选择启用哪个 DBC；

- 删除 DBC。

3. 日志设置页面

功能：

- 开启/关闭记录；

- 选择记录格式；

- 选择记录原始 CAN；

- 选择记录解析信号；

- 设置文件分割条件：

  - 按时间；

  - 按大小；

  - 按启动次数。

4. 规则配置页面

例如：

如果 VehicleSpeed > 60 km/h，则打开 Relay1

如果 BatteryVoltage < 11.5 V，则关闭 Relay2

如果 EngineRPM > 3000，则 GPIO1 输出高电平

5. CAN 发送页面

功能：

- 手动发送 CAN；

- 周期发送 CAN；

- 加载预设发送列表；

- 支持标准帧/扩展帧；

- 支持 DLC 和 DATA 编辑。

6. 系统设置页面

功能：

- IP 地址配置；

- CAN 波特率；

- 时间设置；

- TF 卡状态；

- Flash 状态；

- 固件版本；

- 重启设备。

6.4 Web 通信方式建议

HTTP REST API

用于配置类操作：

GET  /api/status

GET  /api/can/config

POST /api/can/config

POST /api/dbc/upload

GET  /api/dbc/list

POST /api/log/config

GET  /api/rules

POST /api/rules

POST /api/can/send

WebSocket 或 SSE

用于实时数据推送：

/ws/live

推送内容示例：

{

"timestamp": 123456,

"can_id": "0x123",

"message": "VehicleStatus",

"signals": {

"Speed": 55.2,

"RPM": 1500,

"Voltage": 12.4

},

"relay": {

"relay1": true,

"relay2": false

}

}

如果你想降低复杂度，第一版也可以用网页每 500ms 轮询：

GET /api/live

后续再升级 WebSocket。

7. 规则引擎设计

规则建议不要一开始做复杂脚本，先做结构化规则。

7.1 规则数据结构

{

"rules": [

{

"enable": true,

"signal": "VehicleSpeed",

"operator": ">",

"value": 60,

"action": "relay1_on"

},

{

"enable": true,

"signal": "BatteryVoltage",

"operator": "<",

"value": 11.5,

"action": "relay2_off"

}

]

}

支持的操作符：

>

>=

<

<=

==

!=

between

支持动作：

relay1_on

relay1_off

relay2_on

relay2_off

gpio_high

gpio_low

can_send

log_marker

7.2 控制安全建议

继电器控制建议加入：

- 上电默认状态；

- 规则失效默认状态；

- CAN 超时保护；

- 防抖时间；

- 最小保持时间；

- 手动强制模式；

- 自动/手动切换。

例如：

如果 2 秒内没有收到某个关键 CAN ID，则关闭继电器。

这个功能非常重要，尤其继电器后面如果接实际负载。

8. ESP32-C3 的使用建议

你现在可以先不使用 ESP32-C3，把以太网功能做好。后续 WiFi 有两种方案。

方案 A：ESP32-C3 做 WiFi 透传模块

STM32 仍然是主控和 Web Server。

ESP32-C3 负责：

- 连接 WiFi；

- TCP/HTTP 转发；

- 或做简单串口 AT 指令模块。

连接方式：

STM32 UART <-> ESP32-C3

优点：

- STM32 架构不变；

- ESP32 只做网络扩展。

缺点：

- Web 数据通过 UART 转发，性能有限；

- 协议设计稍复杂。

方案 B：ESP32-C3 做 WiFi Web Server

STM32 负责数据采集，ESP32 负责网页。

连接方式：

STM32 UART/SPI <-> ESP32-C3

优点：

- ESP32 做 Web/WiFi 更简单；

- 网页开发更灵活。

缺点：

- 双 MCU 协议复杂；

- 数据一致性要处理；

- 配置要同步到 STM32。

我的建议

第一阶段：

不要加入 ESP32-C3，先完成 STM32 + 以太网 Web。

第二阶段：

ESP32-C3 通过 UART 接入，做 WiFi 访问扩展。

9. 软件模块划分建议

工程目录可以这样设计：

project/

├── Core/

│   ├── Inc/

│   └── Src/

├── Drivers/

├── Middlewares/

│   ├── FreeRTOS/

│   ├── LwIP/

│   └── FatFs/

├── App/

│   ├── app_main.c

│   ├── app_config.c

│   ├── app_storage.c

│   ├── app_logger.c

│   ├── app_web.c

│   ├── app_rules.c

│   └── app_time.c

├── BSP/

│   ├── bsp_can.c

│   ├── bsp_eth.c

│   ├── bsp_sd.c

│   ├── bsp_w25q128.c

│   ├── bsp_relay.c

│   └── bsp_gpio.c

├── CAN/

│   ├── can_rx.c

│   ├── can_tx.c

│   ├── can_filter.c

│   └── can_queue.c

├── DBC/

│   ├── dbc_parser.c

│   ├── dbc_decode.c

│   └── dbc_model.c

├── Web/

│   ├── http_server.c

│   ├── api_status.c

│   ├── api_dbc.c

│   ├── api_can.c

│   ├── api_log.c

│   └── api_rules.c

└── Config/

├── default_config.h

└── version.h

10. 开发路线图建议

第一阶段：硬件基础验证

目标：确认所有硬件能工作。

任务：

- 点灯；

- 串口 printf；

- 继电器控制；

- W25Q128 读写；

- TF 卡挂载和文件写入；

- CAN 收发；

- LAN8720 Ping 通；

- Web 打开简单页面。

建议每个外设单独建测试工程，验证后再集成。

第二阶段：CAN 基础功能

目标：稳定接收和发送 CAN。

功能：

- 配置 CAN 波特率；

- 接收 CAN 报文；

- 串口打印；

- Web 显示原始 CAN；

- 支持 Web 手动发送 CAN。

第三阶段：日志记录

目标：把原始 CAN 存到 TF 卡。

功能：

- 开关日志；

- CSV 文件记录；

- 文件自动命名；

- 文件大小限制；

- Web 下载日志。

第四阶段：DBC 解析

目标：上传 DBC 并解析 CAN 信号。

功能：

- Web 上传 DBC；

- 存入 W25Q128 或 TF 卡；

- 解析 BO_ 和 SG_；

- 实时解码 CAN 数据；

- Web 显示解析值。

第五阶段：规则控制

目标：根据解析信号控制继电器/GPIO。

功能：

- Web 配置规则；

- 规则保存；

- 规则启用/禁用；

- 规则触发继电器；

- 加入 CAN 超时保护。

第六阶段：系统优化

目标：稳定运行。

功能：

- 队列缓存；

- TF 卡写入优化；

- 网络异常处理；

- 看门狗；

- 配置备份；

- 日志轮转；

- 异常错误码。

第七阶段：ESP32-C3 WiFi 扩展

目标：无线访问。

功能：

- STM32 与 ESP32 串口协议；

- ESP32 SoftAP 或 Station 模式；

- WiFi 页面访问；

- 与以太网共存。

11. 关键技术难点提醒

11.1 STM32H750 内部 Flash 容量

这是一个重要限制。

你需要注意：

- 不要把大网页直接编译进内部 Flash；

- DBC 解析代码要控制体积；

- 尽量关闭没用的库；

- 编译优化选择 -Os；

- 网页资源放外部 Flash 或 TF 卡；

- 可以考虑使用外部 QSPI Flash XIP，但你现在是 W25Q128，是否接到 QuadSPI 要看原理图。

11.2 DBC 解析的复杂性

DBC 格式看起来简单，但完整支持很复杂。

建议第一版只支持：

- 单帧信号；

- Intel/Motorola 字节序；

- factor/offset；

- 有符号/无符号；

- 标准帧/扩展帧；

- 不支持复杂 multiplex；

- 不支持 CAN FD 超长数据；

- 不支持复杂属性。

后续再增加：

- Multiplexed signals；

- VAL_ 枚举；

- J1939 PGN；

- CAN FD；

- 多 DBC 切换。

11.3 TF 卡写入阻塞

TF 卡写入有时候会出现几十毫秒甚至更久的阻塞。

所以必须：

- 使用 RAM 缓冲；

- 批量写入；

- 不在中断写文件；

- 记录丢帧计数；

- 高负载时优先保证 CAN 接收。

11.4 以太网和 Cache 问题

STM32H7 使用以太网 DMA 时，D-Cache、MPU、DMA Buffer 地址非常关键。

如果配置不对，会出现：

- Ping 不稳定；

- 接收异常；

- LwIP 卡死；

- 数据错乱。

建议一开始就按照 STM32H7 + LwIP + Ethernet 的推荐方式配置 MPU 和 Cache。

12. VSCode 开发建议

推荐插件

C/C++

CMake Tools

Cortex-Debug

clangd

Makefile Tools，可选

Serial Monitor

GitLens

推荐工具链

STM32CubeMX

STM32CubeProgrammer

Arm GNU Toolchain

CMake

Ninja

OpenOCD 或 ST-LINK GDB Server

Git

Python

推荐调试方式

VSCode + Cortex-Debug + ST-Link

建议你准备：

- ST-Link V2/V3；

- 串口调试工具；

- CAN 分析仪；

- 网线直连电脑；

- 12V 或 5V 继电器独立供电；

- 万用表/逻辑分析仪。

13. 我建议的第一版 MVP 功能

不要一开始做太大，第一版目标如下：

MVP 版本功能

1. STM32 启动后初始化 CAN、TF卡、以太网

2. 浏览器访问设备 IP

3. Web 页面显示原始 CAN 报文

4. 可以上传一个简单 DBC 文件

5. 能解析 1~3 个常用信号

6. 可以开启/关闭 CSV 日志

7. 可以配置一条规则控制继电器

8. 可以手动发送 CAN 报文

这版做出来后，项目就已经有完整闭环了。

14. 我需要进一步向你确认的问题

为了后面能帮你细化到 CubeMX 配置、引脚分配、任务优先级、代码框架，我建议你确认下面这些问题。

A. 硬件连接问题

- 你的 STM32H750VBT6 是自己画的板，还是现成开发板？

- CAN 收发器型号是什么？TJA1050、SN65HVD230、TJA1042，还是其他？

- CAN 是接 FDCAN1 还是 FDCAN2？使用哪些引脚？

- LAN8720 的 RMII 引脚是否已经固定？是否有 50MHz 时钟？

- LAN8720 的 50MHz 是外部晶振提供，还是 STM32 MCO 输出？

- TF 卡是 SDIO/SDMMC 接口，还是 SPI 接口？

- W25Q128 是 SPI 接口还是 QSPI 接口？

- 两个继电器是高电平触发还是低电平触发？

- 继电器模块供电是 5V 还是 3.3V？

- ESP32-C3 准备用 UART、SPI 还是其他方式和 STM32 通信？

B. CAN 功能问题

- 目标 CAN 波特率是多少？常见是 250K、500K、1M。

- 是否需要支持扩展帧？

- 是否需要支持 CAN FD？

- 单位时间内 CAN 报文量大概是多少？

- 需要同时接几路 CAN？目前看应该是一路。

- 是否需要周期发送报文？

- 是否需要根据 DBC 自动生成发送报文页面？

C. DBC 问题

- DBC 文件大概多大？几十 KB，还是几 MB？

- DBC 中是否有 Multiplex 信号？

- 是否涉及 J1939？

- 是否只需要解析接收报文，还是发送报文也需要按 DBC 编辑？

- 是否需要支持多个 DBC 文件切换？

- DBC 文件是否需要通过 Web 上传？

D. 日志问题

- 你希望日志保存原始 CAN，还是解析后的信号，还是两者都保存？

- 日志希望 CSV、二进制，还是两种都要？

- 记录频率有多高？

- 是否要求断电不丢最后几秒数据？

- 是否需要 Web 下载日志？

- 是否需要按时间自动分文件？

E. Web 功能问题

- Web 页面是只在局域网访问，还是希望外网访问？

- 是否需要登录密码？

- 是否需要中英文界面？

- 实时刷新频率希望多少？比如 100ms、500ms、1s？

- 是否允许用简单 HTML/JS，还是希望做更漂亮的前端页面？

- 设备 IP 是 DHCP 还是固定 IP？

F. 控制安全问题

- 继电器后面控制什么负载？

- 是否有安全状态要求？例如通信丢失时必须断开？

- 是否需要手动优先级高于自动规则？

- 是否需要规则触发延时？

- 是否需要滞回控制？例如速度 >60 打开，<55 才关闭。

15. 我的总体建议

结合你的硬件，我建议你采用这个技术路线：

STM32CubeMX

+ STM32 HAL

+ FreeRTOS

+ LwIP

+ FatFs

+ VSCode/CMake

+ 自研轻量 DBC 解析器

+ HTTP REST API

+ 后续 WebSocket

开发顺序建议：

外设验证

→ CAN 收发

→ TF 卡日志

→ 以太网 Web

→ DBC 解析

→ Web 上传 DBC

→ 规则控制继电器

→ ESP32-C3 WiFi 扩展

不要一开始就把 DBC、Web、日志、WiFi、规则全部同时做，否则调试难度会很高。

如果你愿意，我下一步可以直接帮你做一个更具体的：

- CubeMX 外设配置清单；

- STM32H750 + LAN8720 + FDCAN + SDMMC + SPI Flash 的任务架构图；

- FreeRTOS 任务优先级和队列设计；

- Web API 接口定义文档；

- DBC 解析器数据结构和解析流程设计；

- VSCode + CMake 工程搭建步骤。

A. 硬件连接问题

1 你的 STM32H750VBT6 是自己画的板，还是现成开发板？

现成开发板，这是购买链接：https://item.taobao.com/item.htm?id=767952565300&pisk=gpmscYZ2M1f1VTp9M1JFFmVyjErjCp-yctwxExINHlETMtGKHNBTMRILJ-2_ki8gbrZj9Woa_ArOI2creGowSoSbjoqvaQ-y4dDgmoBPcT0GIke4esK4BPELj--ubv864ADgiCWtQXKylVx3uEQYMjEL9-wTD-FODpZLHREAXrItpWF3HoEYk5BLvRy7BNITDp1LF8XOWreOJMeYHSEYDjEpd-VLBoExMvpQnjTvOJY_6A9DXVmJ6h4tBWsADcK057s79J2EAkUTw7NND2oQCPN-B0jE002KYDaz8tR7vY0E6JZWcME_PVh_pvAfV53rEkFKM1OUKVhsvrienFDIc5a-Xy6f2lEUHjUj-QszCluQPcgMn6Hta5g8jxWW_vaSRz2LJt_Tb4krmzn9f_VUr-G7Ff114sSzNRmcl9alcJNydp_co7tTVdE4RNYQWJ2E4p9C1Z4TKJNydp_coPe3LzJBd1_c.&spm=a1z10.1-c.w4004-25696690516.18.7f823d94SqKPoo&sku_properties=5919063%3A6536025

2 CAN 收发器型号是什么？TJA1050、SN65HVD230、TJA1042，还是其他？

TJA1042

3 CAN 是接 FDCAN1 还是 FDCAN2？使用哪些引脚？

先接一路，留一路后续增加

4 LAN8720 的 RMII 引脚是否已经固定？是否有 50MHz 时钟？

模块上有一个50MHz的晶振，以下是模块引脚：

TX1:PHY收发器发送的两位数据第1位数据发送引脚

NC:不连接

TX_EN：数据发送使能

TXO:PHY收发器发送的两位数据第0位数据发送引脚

RXO:PHY收发器接收的两位数据第0位数据接收引脚

RX1:PHY收发器接收的两位数据第1位数据接收引脚

nINT/RETCLK:中断输出低有效/参考时钟信号输出

CRS:载波侦听/接收数据有效

MDIO：串行管理接0的输入输出引脚

MDC:串行管理接0的时钟引脚

VCC: 3.3V

5 LAN8720 的 50MHz 是外部晶振提供，还是 STM32 MCO 输出？

不懂

6 TF 卡是 SDIO/SDMMC 接口，还是 SPI 接口？

SDMMC，

7 W25Q128 是 SPI 接口还是 QSPI 接口？

QSPI

8 两个继电器是高电平触发还是低电平触发？

两个都可以，通过模块跳线帽选择

9 继电器模块供电是 5V 还是 3.3V？

3.3V

10 ESP32-C3 准备用 UART、SPI 还是其他方式和 STM32 通信？

最好使用SPI速率最高

B. CAN 功能问题

1 目标 CAN 波特率是多少？常见是 250K、500K、1M。

需要可选择

2 是否需要支持扩展帧？

需要

3 是否需要支持 CAN FD？

需要

4 单位时间内 CAN 报文量大概是多少？

暂时未知

5 需要同时接几路 CAN？目前看应该是一路。

先接一路，功能成功后再增加一路

6 是否需要周期发送报文？

需要

7 是否需要根据 DBC 自动生成发送报文页面？

需要

C. DBC 问题

1 DBC 文件大概多大？几十 KB，还是几 MB？

未知，大概率几十KB

2 DBC 中是否有 Multiplex 信号？

未知

3 是否涉及 J1939？

不懂

4 是否只需要解析接收报文，还是发送报文也需要按 DBC 编辑？

都需要

3 是否需要支持多个 DBC 文件切换？

最好可以

4 DBC 文件是否需要通过 Web 上传？

需要

D. 日志问题

1 你希望日志保存原始 CAN，还是解析后的信号，还是两者都保存？

优先解析后的，最好可选同时保存或者选择其一保存

2 日志希望 CSV、二进制，还是两种都要？

优先CSV 最好可选

3 记录频率有多高？

100ms

4 是否要求断电不丢最后几秒数据？

不需要

5 是否需要 Web 下载日志？

需要

6 是否需要按时间自动分文件？

启动时按启动时间建文件

E. Web 功能问题

1 Web 页面是只在局域网访问，还是希望外网访问？

局域网访问

2 是否需要登录密码？

不需要

3 是否需要中英文界面？

暂不需要

4 实时刷新频率希望多少？比如 100ms、500ms、1s？

1s

5 是否允许用简单 HTML/JS，还是希望做更漂亮的前端页面？

好看的简洁明亮暖色调风格

6 设备 IP 是 DHCP 还是固定 IP？

固定IP

F. 控制安全问题

1 继电器后面控制什么负载？

小负载，

2 是否有安全状态要求？例如通信丢失时必须断开？

可以选怎通讯丢失时继电器状态

3 是否需要手动优先级高于自动规则？

需要

4 是否需要规则触发延时？

需要

5 是否需要滞回控制？例如速度 >60 打开，<55 才关闭。

需要

好的，你补充的信息已经足够把方案从“概念设计”推进到可落地的工程设计了。先说明一下：你给的淘宝链接我尝试打开了，但网页内容无法直接获取，所以我还不能确认这块 STM32H750VBT6 开发板的具体引脚原理图/扩展口映射。后面最关键的一步，是你需要找到卖家提供的原理图、引脚表、例程包，否则 Ethernet、FDCAN、SDMMC、QSPI 很容易发生引脚冲突。

下面我按你的实际需求，给你一个更具体的开发设计方案。

一、根据你确认的信息，推荐系统定位

你的项目建议定位为：

STM32H750 CAN/CAN-FD 数据采集解析网关 + 本地 Web 配置终端 + 规则控制器 + 日志记录器

第一版先实现：

- 1 路 CAN/CAN-FD；

- 支持标准帧/扩展帧；

- 支持 DBC 上传和解析；

- Web 实时显示解析信号，1s 刷新；

- CSV 日志记录，100ms 周期；

- 根据解析信号控制 2 路继电器；

- 固定 IP 以太网访问；

- 后续扩展第 2 路 CAN 和 ESP32-C3 SPI WiFi 模块。

STM32H750VBT6 本身是 Cortex-M7 高性能 MCU，主频可达 480MHz，Flash 为 128KB、RAM 为 1MB，带 Ethernet、FDCAN、SDMMC、QSPI 等外设，适合做这个项目；但内部 Flash 较小，网页资源、DBC、配置文件不建议放内部 Flash。 [st.com], [st.com.cn], [item.szlcsc.com]

二、整体硬件架构建议

1. 主控分工

STM32H750VBT6

├── FDCAN1：当前 CAN/CAN-FD 收发

├── FDCAN2：预留后续第二路 CAN

├── Ethernet RMII：连接 LAN8720

├── SDMMC：连接 TF 卡，用于日志

├── QSPI：连接 W25Q128，用于配置/DBC/网页资源

├── GPIO：控制两个继电器

└── SPI：预留连接 ESP32-C3

你现在的硬件分配是合理的，建议 STM32H750 做主控，ESP32-C3 后续只做无线访问扩展，不要一开始就把 WiFi 加进来。

2. 存储介质分工

TF 卡：大容量日志

建议目录：

/log/

20260521_153000.csv

20260521_153500.csv

/export/

can_raw_001.bin

用于：

- CSV 日志；

- 二进制日志；

- Web 下载；

- 后续日志导出。

W25Q128 QSPI Flash：系统资源

建议目录或虚拟分区：

/config/current.json

/config/rules.json

/dbc/dbc_001.dbc

/dbc/dbc_002.dbc

/web/index.html

/web/app.js

/web/style.css

用于：

- 当前配置；

- 多个 DBC 文件；

- 规则参数；

- Web 静态资源；

- 固件默认页面资源。

W25Q128 作为 QSPI 使用是好的，但建议第一阶段先用普通 QSPI 读写模式，后期再考虑 Memory Mapped 模式。因为 STM32H750 内部 Flash 小，网页资源放外部 QSPI 是非常合适的。

三、LAN8720 以太网重点说明

你说 LAN8720 模块上有 50MHz 晶振，但不确定时钟来源。这里要特别注意。

1. RMII 必须有 50MHz REF_CLK

RMII 接口需要 50MHz 参考时钟，并且 MAC 和 PHY 要共用这个参考时钟。LAN8720 常见接法有两种：

方式 A：LAN8720 输出 50MHz 给 STM32

LAN8720 nINT/REFCLK  ---> STM32 ETH_REF_CLK

方式 B：外部 50MHz 同时给 LAN8720 和 STM32

50MHz Oscillator ---> LAN8720 REF_CLK

---> STM32 ETH_REF_CLK

ST 社区里也明确提到，STM32 侧 RMII_REF_CLK 一般是 50MHz 输入，通常由 PHY 提供，或者由外部时钟源同时提供给 PHY 和 MCU。 [community.st.com]

2. 你的模块引脚里有 nINT/RETCLK

你列的：

nINT/RETCLK: 中断输出低有效/参考时钟信号输出

这说明这个脚可能既可以是中断输出，也可以是 REF_CLK 输出。LAN8720 的 nINT/REFCLKO 模式和上电配置有关，很多模块需要通过配置引脚选择“时钟输出模式”或“时钟输入模式”。有资料提到 LAN8720 可以用 25MHz 晶振生成 50MHz REF_CLK 输出给 STM32，也有模块使用 50MHz 晶振作为输入模式。 [stm32f407-...thedocs.io], [cnblogs.com]

所以你下一步必须确认：

- 你的 LAN8720 模块是 50MHz 晶振直接输出给 STM32？

- 还是 25MHz 晶振 + LAN8720 内部倍频输出 50MHz？

- nINT/RETCLK 脚上电后到底有没有 50MHz 波形？

建议你用示波器或逻辑分析仪测 nINT/RETCLK 引脚。
如果没有 50MHz，STM32 Ethernet 基本不会正常工作。

3. LAN8720 与 STM32H750 推荐接线

常见 RMII 对应关系如下，具体要以你的开发板引脚表为准：

LAN8720 TX1       -> STM32 ETH_TXD1

LAN8720 TX0       -> STM32 ETH_TXD0

LAN8720 TX_EN     -> STM32 ETH_TX_EN

LAN8720 RX1       -> STM32 ETH_RXD1

LAN8720 RX0       -> STM32 ETH_RXD0

LAN8720 CRS_DV    -> STM32 ETH_CRS_DV

LAN8720 MDIO      -> STM32 ETH_MDIO

LAN8720 MDC       -> STM32 ETH_MDC

LAN8720 nINT/REFCLK -> STM32 ETH_REF_CLK

LAN8720 VCC       -> 3.3V

LAN8720 GND       -> GND

注意：有些模块标的是 TXO/RXO，实际应理解为 TX0/RX0。

4. STM32H7 Ethernet 的大坑：Cache + MPU

STM32H7 以太网必须重视 D-Cache、MPU、DMA Buffer 地址。如果 ETH DMA 使用的描述符或数据缓存放错内存区域，或者 Cache 一致性没处理，会出现 Ping 不通、丢包、数据错乱、LwIP 卡死等问题。ST 社区资料也强调，STM32H7 使用 Ethernet DMA 时，如果 D-Cache 开启，发送前要 Clean Cache，接收后要 Invalidate Cache，否则 CPU 和 DMA 看到的数据可能不一致。 [community.st.com], [shequ.stmi...tronics.cn]

建议第一版：

- ETH DMA 描述符放 D2 SRAM；

- LwIP heap/pbuf 放 D2 SRAM；

- 对 ETH DMA 区域配置 MPU 为 non-cacheable；

- 不要把 ETH DMA Buffer 放 DTCM；

- CubeMX 里启用 LWIP_NETIF_LINK_CALLBACK；

- 固定 IP，先不启用 DHCP。

四、CAN/CAN-FD 设计方案

1. CAN 硬件

你用的是 TJA1042，这类收发器适合车规/工业 CAN 总线，但是否支持 CAN FD 要看具体后缀型号和模块设计。STM32H750 内部支持 FDCAN 外设，数据手册资料显示该系列有 2 路 CAN 控制器并支持 CAN FD。 [pdf.support], [item.szlcsc.com]

但请注意：

MCU 支持 CAN FD，不代表外部收发器模块一定支持 CAN FD 的高速数据阶段。

你需要确认 TJA1042 模块型号是否支持你目标的 CAN FD 数据速率。第一阶段建议先做：

- Classical CAN；

- 标准帧；

- 扩展帧；

- 125K/250K/500K/1M 可选。

之后再开 CAN FD：

- 仲裁段 500K；

- 数据段 2M 或 4M；

- BRS 可选。

2. CAN 功能分层

建议驱动层这样设计：

bsp_fdcan.c

├── fdcan_init()

├── fdcan_set_bitrate()

├── fdcan_start()

├── fdcan_send()

├── fdcan_rx_callback()

└── fdcan_get_error_status()

应用层：

can_service.c

├── can_rx_queue

├── can_tx_queue

├── can_periodic_tx_list

├── can_filter_config

└── can_statistics

3. CAN 报文结构建议

内部统一使用一个结构体：

typedef struct {

uint32_t timestamp_ms;

uint32_t id;

uint8_t  is_extended;

uint8_t  is_fd;

uint8_t  brs;

uint8_t  dlc;

uint8_t  data[64];

} can_frame_t;

这样以后 Classical CAN 和 CAN FD 都能兼容。

五、DBC 功能设计

你的需求是：

- Web 上传 DBC；

- 多 DBC 切换；

- 接收解析；

- 发送也要按 DBC 编辑；

- DBC 大概率几十 KB；

- 是否有 Multiplex/J1939 暂不确定。

建议分三个阶段做。

阶段 1：轻量 DBC 解析

先支持：

BO_ Message

SG_ Signal

factor / offset

min / max

unit

Intel / Motorola

signed / unsigned

标准帧 / 扩展帧

暂不支持：

Multiplex

复杂属性 BA_

复杂枚举 VAL_

J1939 PGN

复杂节点关系

阶段 2：DBC 驱动 Web 页面

Web 根据 DBC 自动生成：

- 接收信号列表；

- 消息列表；

- 信号实时值；

- 按消息构造发送页面；

- 周期发送配置。

例如 Web 页面显示：

Message: VehicleStatus, ID: 0x123, DLC: 8

Signal          Value       Unit

Speed           55.2        km/h

RPM             1500        rpm

BatteryVoltage 12.4        V

发送页面：

Message: ControlCommand, ID: 0x321

Signal          Input

RelayCmd        [ 1 ]

TargetSpeed     [ 60.0 ]

Mode            [ Auto ]

STM32 根据 DBC 将物理值反算成 raw value：

raw = (physical - offset) / factor

再按 bit position 填入 CAN Data。

阶段 3：Multiplex/J1939 扩展

如果后面发现 DBC 有复杂 Multiplex 或 J1939，再加。

J1939 简单说是基于 29-bit 扩展 CAN ID 的高层协议，常见于商用车、工程机械、电池、电控系统。如果你的 CAN ID 大多是 29 位，例如 0x18FEEE00 这种，那就可能涉及 J1939。

六、日志设计

你要求：

- 优先保存解析后的信号；

- 最好可选 raw / decoded / both；

- CSV 优先；

- 记录周期 100ms；

- 启动时按启动时间建文件；

- 需要 Web 下载；

- 不要求断电不丢最后几秒。

这个需求很清晰。

1. 日志模式建议

Web 可配置：

{

"log_enable": true,

"log_format": "csv",

"log_content": "decoded",

"period_ms": 100,

"file_policy": "new_file_on_boot"

}

log_content 支持：

raw

decoded

both

2. CSV 文件格式建议

decoded 模式

time_ms,signal_name,value,unit,message_name,can_id

100,VehicleSpeed,55.20,km/h,VehicleStatus,0x123

100,EngineRPM,1500,rpm,VehicleStatus,0x123

200,VehicleSpeed,55.40,km/h,VehicleStatus,0x123

both 模式

time_ms,can_id,frame_type,dlc,data_hex,message_name,signal_name,value,unit

100,0x123,std,8,1122334455667788,VehicleStatus,VehicleSpeed,55.20,km/h

3. 日志写入机制

不要 100ms 到了就频繁 f_write 小块数据，TF 卡会有阻塞。建议：

CAN 接收

↓

DBC 解析

↓

更新信号缓存

↓

Logger 每 100ms 从信号缓存快照取值

↓

先写入 RAM buffer

↓

buffer 达到 4KB/8KB 后批量写入 TF 卡

建议：

- RAM 日志缓存：16KB 或 32KB；

- 每 100ms 生成一批 CSV 行；

- 每 1s 或缓存满时 flush；

- 停止记录时执行 f_sync()；

- Web 下载前确保文件关闭或复制临时文件。

七、规则控制设计

你需要：

- 通信丢失时继电器状态可选；

- 手动优先级高于自动；

- 规则触发延时；

- 滞回控制。

这个要设计好，否则继电器容易频繁抖动。

1. 控制优先级

建议优先级：

最高：手动强制模式

↓

安全保护模式，例如 CAN 超时

↓

自动规则模式

↓

默认状态

即：

Manual Override > Safety Failsafe > Auto Rule > Default

2. 规则 JSON 设计

{

"rules": [

{

"id": 1,

"enable": true,

"signal": "VehicleSpeed",

"operator": ">",

"threshold_on": 60.0,

"threshold_off": 55.0,

"delay_ms": 1000,

"target": "relay1",

"action_on": "on",

"action_off": "off"

}

],

"failsafe": {

"can_timeout_ms": 2000,

"relay1_on_timeout": "off",

"relay2_on_timeout": "keep"

}

}

3. 滞回逻辑示例

速度 > 60 持续 1000ms：继电器打开

速度 < 55 持续 1000ms：继电器关闭

速度在 55~60 之间：保持当前状态

这样可以避免继电器在阈值附近反复跳变。

八、Web 功能设计

你要求：

- 局域网；

- 固定 IP；

- 不需要密码；

- 1s 刷新；

- 简洁明亮暖色调；

- 支持 DBC 上传、日志开关、规则设置、CAN 发送。

1. 推荐 Web 页面结构

首页 Dashboard

├── 系统状态

├── CAN 状态

├── 当前 DBC

├── TF 卡状态

├── 继电器状态

实时数据 Live Data

├── 信号表格

├── 按消息筛选

├── 搜索信号名

├── 1s 自动刷新

DBC 管理 DBC Manager

├── 上传 DBC

├── DBC 列表

├── 选择当前 DBC

├── 删除 DBC

├── 查看消息/信号

CAN 发送 CAN TX

├── 原始帧发送

├── DBC 消息发送

├── 周期发送列表

日志 Log

├── 开启/关闭

├── 选择 raw/decoded/both

├── CSV/bin

├── 文件列表

├── 下载/删除

规则 Rules

├── 添加规则

├── 编辑阈值

├── 延时

├── 滞回

├── 目标继电器/GPIO

├── CAN 超时动作

系统设置 Settings

├── 固定 IP

├── CAN 波特率

├── CAN FD 参数

├── 时间设置

├── 重启

2. API 设计

系统状态

GET /api/status

返回：

{

"uptime_ms": 123456,

"ip": "192.168.1.88",

"can_rx_count": 1234,

"can_tx_count": 20,

"can_error_count": 0,

"sd_ok": true,

"qspi_ok": true,

"relay1": false,

"relay2": true,

"current_dbc": "vehicle.dbc"

}

实时信号

GET /api/live

返回：

{

"timestamp_ms": 123456,

"signals": [

{

"name": "VehicleSpeed",

"message": "VehicleStatus",

"can_id": "0x123",

"value": 55.2,

"unit": "km/h",

"age_ms": 80

}

]

}

第一版建议用 HTTP 轮询，1s 一次。后续再升级 WebSocket。

DBC 上传

POST /api/dbc/upload

Content-Type: multipart/form-data

CAN 发送

POST /api/can/send

{

"id": "0x123",

"extended": false,

"fd": false,

"brs": false,

"data": "1122334455667788"

}

周期发送

POST /api/can/periodic

{

"enable": true,

"period_ms": 100,

"id": "0x321",

"extended": true,

"fd": false,

"data": "0102030405060708"

}

九、FreeRTOS 任务设计

我建议你一定使用 FreeRTOS，因为这个项目同时有 CAN、Web、TF 卡、规则、存储、以太网，如果裸机写会很快变复杂。

任务划分

AppMainTask

├── 初始化系统

├── 启动各任务

└── 状态监控

CanRxTask

├── 从 FDCAN FIFO 取数据

├── 放入 CAN RX Queue

└── 更新统计

DbcDecodeTask

├── 从 CAN RX Queue 取帧

├── 根据 DBC 解码

├── 更新 Signal Cache

└── 推送给规则和日志

RuleTask

├── 每 20ms/50ms 扫描规则

├── 判断延时/滞回

├── 控制继电器/GPIO

LoggerTask

├── 每 100ms 生成日志快照

├── 批量写入 TF 卡

WebTask

├── HTTP Server

├── API 处理

├── 文件上传/下载

CanTxTask

├── 手动发送

├── 周期发送

├── DBC 编码发送

ConfigTask

├── 配置保存

├── DBC 切换

├── W25Q128 写入

推荐优先级

CanRxTask        高

CanTxTask        高

DbcDecodeTask    中高

RuleTask         中高

WebTask          中

LoggerTask       中低

ConfigTask       低

十、CubeMX 配置建议

1. 必选外设

SYS

├── Debug: Serial Wire

RCC

├── HSE: 根据开发板晶振选择

├── SYSCLK: 建议先 400MHz 或 480MHz

FDCAN1

├── Normal Mode

├── Std/Ext Filter

├── Interrupt RX FIFO0

├── CAN FD 后续开启

ETH

├── RMII

├── PHY: LAN8720 手动适配

├── Static IP via LwIP

LWIP

├── No DHCP

├── Static IP

├── Netconn 或 Raw API

├── MEM_SIZE 适当增大

FATFS

├── SD Card

├── Long filename 可选

SDMMC

├── 4-bit bus

├── DMA 可后续再开

QUADSPI

├── W25Q128

├── 初期普通读写

├── 后期 Memory Mapped

FreeRTOS

├── CMSIS V2 或 Native

2. 固定 IP 建议

先设：

IP:      192.168.1.88

Mask:    255.255.255.0

Gateway: 192.168.1.1

如果你电脑直连开发板，可以电脑网卡手动设：

IP:      192.168.1.10

Mask:    255.255.255.0

Gateway: 可空

然后测试：

ping 192.168.1.88

十一、VSCode 开发环境建议

你这个项目不建议首选 PlatformIO。建议路线：

STM32CubeMX 生成 CMake 工程

+ VSCode

+ Arm GNU Toolchain

+ CMake

+ Ninja

+ Cortex-Debug

+ ST-LINK GDB Server 或 OpenOCD

推荐插件：

CMake Tools

Cortex-Debug

clangd

C/C++

Serial Monitor

GitLens

开发步骤：

1. CubeMX 建 STM32H750VBT6 工程

2. 配置基础时钟、串口、GPIO

3. 生成 CMake 工程

4. VSCode 打开

5. 配置 build/debug

6. ST-Link 下载调试

7. 每增加一个外设就单独验证

十二、强烈建议的开发顺序

不要一上来就做全功能。建议按下面路线：

第 0 阶段：资料确认

你需要拿到：

- 开发板原理图；

- 引脚分配表；

- 板载 TF 卡连接方式；

- W25Q128 QSPI 引脚；

- 是否已有 LAN8720 示例；

- 是否已有 SDMMC 示例；

- 是否有 CubeMX .ioc 文件。

第 1 阶段：基础硬件验证

1. 串口 printf

2. LED/GPIO

3. 继电器控制

4. QSPI W25Q128 读写 ID

5. TF 卡 FatFs 写文件

6. FDCAN 回环测试

7. FDCAN + TJA1042 实际收发

8. LAN8720 Ping 通

其中 LAN8720 最容易卡，要单独调。

第 2 阶段：CAN 原始数据闭环

CAN 接收

→ 串口打印

→ Web 显示原始帧

→ Web 手动发送 CAN

→ 周期发送 CAN

第 3 阶段：日志闭环

CAN 原始数据

→ 100ms 快照

→ CSV 写 TF 卡

→ Web 查看文件列表

→ Web 下载日志

第 4 阶段：DBC 解码

Web 上传 DBC

→ 存入 QSPI/TF

→ 解析 BO_/SG_

→ 实时解析 CAN

→ Web 显示信号

第 5 阶段：规则控制

Web 添加规则

→ 规则保存

→ 解析信号触发

→ 延时

→ 滞回

→ 手动优先

→ CAN 超时动作

第 6 阶段：DBC 发送页面

根据 DBC 消息生成发送表单

→ 输入物理值

→ 编码成 raw CAN data

→ 手动发送

→ 周期发送

第 7 阶段：ESP32-C3 SPI WiFi

ESP32-C3 先不参与主系统。等以太网版本稳定后再做。

十三、ESP32-C3 用 SPI 的建议

你希望 STM32 和 ESP32-C3 用 SPI，因为速率高。这个可以，但协议要设计好。

建议：

STM32 作为 SPI Master

ESP32-C3 作为 SPI Slave

但 ESP32 做 SPI Slave + WiFi Web 转发比 UART 难度高不少。

推荐阶段方案

第一阶段 WiFi 扩展：UART

先用 UART 验证：

ESP32-C3 SoftAP

ESP32-C3 Web Server

ESP32-C3 UART 请求 STM32 数据

第二阶段 WiFi 扩展：SPI

再改成 SPI：

STM32 SPI Master

ESP32-C3 SPI Slave

共享协议帧

协议帧示例：

HEADER  CMD  LEN  PAYLOAD  CRC

0xA55A  0x01 128  JSON     CRC16

ESP32-C3 后续可以只做：

- WiFi AP；

- WiFi STA；

- Web 转发；

- WebSocket；

- 固件 OTA，可选。

十四、你现在最需要确认的关键问题

为了下一步直接帮你出 CubeMX 配置和引脚表，你需要继续确认这些：

1. 开发板资料

请尽量发我：

- 开发板原理图；

- 引脚分配图；

- 卖家例程包目录截图；

- 是否有 .ioc 文件；

- 板载晶振频率；

- QSPI W25Q128 的具体引脚；

- SDMMC 的具体引脚；

- 哪些扩展口能接 FDCAN；

- LAN8720 是否是你外接模块，不是板载，对吗？

2. LAN8720 模块

请确认或测量：

- nINT/RETCLK 是否输出 50MHz；

- 模块是否有 RESET 引脚；

- PHY 地址是 0 还是 1；

- 模块上晶振标的是 25MHz 还是 50MHz；

- RJ45 网口是否带网络变压器；

- 是否有 Link/Act 灯。

3. CAN 模块

请确认：

- TJA1042 模块是否有 STB/EN 引脚；

- 模块是否支持 CAN FD；

- 模块供电是 3.3V 还是 5V；

- CANH/CANL 是否已经有 120Ω 终端电阻；

- 你准备用哪个 CAN 分析仪测试。

十五、我给你的下一步建议

你下一步不要马上写 DBC/Web，而是先做一个硬件 Bring-up 清单：

[ ] 串口 printf 正常

[ ] 继电器 GPIO 正常

[ ] W25Q128 读 JEDEC ID 正常

[ ] TF 卡 mount + 写文件正常

[ ] FDCAN internal loopback 正常

[ ] FDCAN normal + CAN 分析仪正常

[ ] LAN8720 REF_CLK 有 50MHz

[ ] STM32 能 ping 通

只要这 8 项完成，后面的软件就比较稳。

如果你愿意，下一步你可以把开发板原理图或引脚表截图发我，我可以继续帮你做：

- STM32H750VBT6 CubeMX 详细配置表；

- FDCAN1/FDCAN2 可用引脚选择建议；

- LAN8720 RMII 接线核对表；

- FreeRTOS 队列和任务参数表；

- Web API v1.0 接口文档；

- DBC 解析器第一版支持范围和数据结构设计。

收到，你这次给的两个原理图很关键。根据核心板和 LAN8720 模块原理图，我可以把硬件连接方案进一步收敛了。

结论先说：

你的核心板可以支持这个项目，但要特别注意 LAN8720 时钟连接、CAN 模块 5V 逻辑兼容、Ethernet 与 SPI/SDMMC/CAN 引脚冲突、W25QXX 实际 QSPI/SPI 连接方式 这几个点。

1. 核心板资源确认

从核心板原理图看，这块板是 YD-STM32H750VB/STM32H743VI/STM32F7B0VBT6 系列核心板，MCU 外围已经带有：

- 25MHz 主晶振；

- 32.768kHz 低速晶振；

- USB Type-C；

- TF 卡座；

- 板载 W25QXX；

- 两排 24x2 扩展排针；

- SWD 调试口；

- 用户按键、复位键、BOOT0 按键；

- 4 个 LED。 [STM32H7XX-sch | PDF]

其中 TF 卡座已经连接到典型 SDMMC/SDIO 引脚：

PC8  -> SDIO_D0

PC9  -> SDIO_D1

PC10 -> SDIO_D2

PC11 -> SDIO_D3

PC12 -> SDIO_CK

PD2  -> SDIO_CMD

原理图中 TF 卡座旁边可以看到 PC9 PC8 PC11 PC10 PC12 PD2 这些连接标识。 [STM32H7XX-sch | PDF]

2. LAN8720 模块分析

2.1 这个 LAN8720 模块实际有 50MHz 有源晶振

你这个 LAN8720 模块原理图里有一个 OSC1 50MHz 四脚有源晶振，并且原理图标注了 CLK50、OSCIN、REFCLKO 等时钟相关网络。 [LAN8720-ET...-Schematic | PDF]

所以这个模块不是单纯依赖 STM32 MCO 输出 50MHz，而是板上自己带 50MHz 时钟源。

2.2 LAN8720 芯片本身有 nRST，但你说模块没有引出 Reset

原理图里 LAN8720A 的 15 脚是 nRST，并且模块内部也有 nRST 网络。
但你实物模块没有引出 reset 引脚，这意味着 STM32 不能直接硬复位 PHY。 [LAN8720-ET...-Schematic | PDF]

这不是致命问题，但建议：

- 上电时给 LAN8720 留足启动时间，比如 100~300ms；

- STM32 初始化 ETH/LwIP 前先 delay；

- 如果网络异常，只能软件重新初始化 ETH MAC/LwIP，不能直接拉低 PHY reset；

- 如果后续自己画板，强烈建议把 LAN8720 reset 接到 STM32 GPIO。

3. STM32H750 与 LAN8720 推荐接线

从核心板原理图看，STM32H750 的 RMII 相关功能脚已经引出到排针，LAN8720 模块也引出了 RMII 信号。推荐连接如下。

3.1 RMII 接线表

| LAN8720 模块 | STM32H750 引脚 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| TXD0 / TX0 | PB12 | ETH_RMII_TXD0 |
| TXD1 / TX1 | PB13 | ETH_RMII_TXD1 |
| TX_EN | PB11 | ETH_RMII_TX_EN |
| RXD0 / RX0 | PC4 | ETH_RMII_RXD0 |
| RXD1 / RX1 | PC5 | ETH_RMII_RXD1 |
| CRS_DV / CRS | PA7 | ETH_RMII_CRS_DV |
| MDIO | PA2 | ETH_MDIO |
| MDC | PC1 | ETH_MDC |
| REFCLK / R_RXCLK / nINT_REFCLKO | PA1 | ETH_RMII_REF_CLK |
| VCC | 3.3V | 电源 |
| GND | GND | 地 |

核心板原理图明确标出了 PA1 为 ETH_RMII_REF_CLK，PA2 为 ETH_MDIO，PA7 为 ETH_RMII_CRS_DV，PB11/PB12/PB13 为 ETH 发送相关信号，PC1/PC4/PC5 为 ETH 管理/接收相关信号。
LAN8720 模块原理图中也有 TXD0、TXD1、TX_EN、RXD0、RXD1、CRS_DV、MDIO、MDC、REFCLKO 等网络。 [STM32H7XX-sch | PDF] [LAN8720-ET...-Schematic | PDF]

3.2 最重要的一根线：REF_CLK

你要重点确认模块上哪个排针脚输出 50MHz。

从 LAN8720 原理图看，有这些相关网络：

OSC1 50MHz

CLK50

OSCIN

REFCLKO

R_RXCLK

模块上很可能把 REFCLKO 或 R_RXCLK 作为 RMII 时钟输出给 MCU。 [LAN8720-ET...-Schematic | PDF]

你应该这样做：

- 给 LAN8720 模块单独供 3.3V；

- 用示波器测模块排针上的 nINT/REFCLK 或 R_RXCLK；

- 如果有稳定 50MHz 方波，接到 STM32 的 PA1；

- 如果没有 50MHz，Ethernet 基本无法工作。

CubeMX 中 PA1 配置为 ETH_RMII_REF_CLK，不要配置成 MCO 输出。

4. FDCAN 推荐引脚

核心板原理图里 CAN 可选引脚比较多：

PD0  -> CAN1_RX

PD1  -> CAN1_TX

PA11 -> CAN1_RX

PA12 -> CAN1_TX

PB8  -> CAN1_RX

PB9  -> CAN1_TX

PB5  -> CAN2_RX

PB6  -> CAN2_TX

PB12 -> CAN2_RX

PB13 -> CAN2_TX

这些功能在核心板 MCU 引脚功能标注中可以看到。 [STM32H7XX-sch | PDF]

4.1 第一 CAN 推荐用 PD0/PD1

建议：

FDCAN1_RX -> PD0

FDCAN1_TX -> PD1

原因：

- 不占用 USB 的 PA11/PA12；

- 不占用 Ethernet 的 PB12/PB13；

- 不占用 SDMMC；

- 适合第一路 CAN。 [STM32H7XX-sch | PDF]

4.2 第二 CAN 后续推荐预留 PB5/PB6

建议后续：

FDCAN2_RX -> PB5

FDCAN2_TX -> PB6

但注意：如果你后续 ESP32-C3 SPI 想使用 SPI1 的 PB5 作为 MOSI，则会冲突。所以现在建议：

- 第一阶段先只做 CAN1；

- 第二阶段确定 WiFi/SPI 方案后，再决定 CAN2 用 PB5/PB6 还是改方案。

5. CAN-FD 模块 5V 供电的风险

你说 CAN 模块：

- 支持 CAN FD；

- 5V 供电；

- 没有 STB/EN。

这有两个点要注意。

5.1 没有 STB/EN 没问题

没有 STB/EN，说明模块默认工作在正常模式。这样软件上简单，不需要控制休眠/使能脚。

5.2 重点确认 RXD/TXD 逻辑电平

STM32H750 是 3.3V IO。你的 CAN 模块 5V 供电，如果模块没有独立 VIO 引脚，可能出现：

CAN 模块 RXD 输出 5V -> STM32 输入脚

这可能损伤 STM32。

你必须确认 CAN 模块：

- 是否有 VIO 引脚；

- RXD 输出高电平是多少；

- TXD 输入是否兼容 3.3V；

- 模块是否已经做了电平转换。

建议你用万用表/示波器测模块 RXD 空闲状态电压：

- 如果 RXD 空闲约 3.3V，可以直接接；

- 如果 RXD 空闲约 5V，不建议直接接 STM32，需要电平转换。

推荐接法：

STM32 PD1/FDCAN1_TX -> CAN 模块 TXD

STM32 PD0/FDCAN1_RX <- CAN 模块 RXD

GND                 -> GND

5V                  -> CAN 模块 VCC

CANH/CANL           -> CAN 总线

如果 RXD 是 5V，请在 RXD 到 STM32 之间加电平转换，至少要做分压或用专用电平转换器。

6. TF 卡引脚占用

TF 卡已经占用了：

PC8

PC9

PC10

PC11

PC12

PD2

这些引脚不要再分配给其他功能。 [STM32H7XX-sch | PDF]

这会影响你后续 ESP32-C3 的 SPI 选择，因为 SPI3 常用 PC10/PC11/PC12，而这些已经被 SDMMC 使用。

7. W25QXX 连接需要进一步确认

核心板原理图中板载 W25QXX 是 8 脚 Flash，标出了：

CS#

DO(IO1)

WP#(IO2)

DI(IO0)

CLK

HOLD# or RESET#(IO3)

这说明硬件上至少具备 Quad SPI Flash 的信号形态。 [STM32H7XX-sch | PDF]

但从原理图文本中，W25QXX 各信号对应的 STM32 引脚显示不够直观，需要你后续用卖家的引脚表或 PCB 网络表确认：

QSPI_NCS

QSPI_CLK

QSPI_IO0

QSPI_IO1

QSPI_IO2

QSPI_IO3

如果这些脚没有接到 STM32 的 QUADSPI 外设对应复用脚，而只是普通 GPIO/SPI 脚，那么软件上就不能直接用 STM32 QUADSPI 外设，只能用普通 SPI 或 GPIO 模拟 Quad。
所以这里建议你先做一个最小验证：

读取 W25QXX JEDEC ID

如果 CubeMX 能正确配置 QUADSPI 并读到 ID，例如：

EF 40 18

那就说明 QSPI 通了。

8. ESP32-C3 SPI 接口建议

你希望 STM32 和 ESP32-C3 用 SPI，速率最高。这个方向可以，但从当前引脚占用看，SPI 资源要谨慎选。

8.1 不建议用 SPI3

因为 SPI3 常用：

PC10 -> SPI3_SCK

PC11 -> SPI3_MISO

PC12 -> SPI3_MOSI

但这三个引脚已经被 TF 卡 SDMMC 使用。 [STM32H7XX-sch | PDF]

8.2 SPI1 可作为候选，但有冲突点

SPI1 常见引脚：

PA5 -> SPI1_SCK

PA6 -> SPI1_MISO

PA7 -> SPI1_MOSI

但 PA7 已经建议用于 Ethernet 的 ETH_RMII_CRS_DV。 [STM32H7XX-sch | PDF]

有些 STM32 复用可以让 PB5 做 SPI1_MOSI，但 PB5 又可能被 CAN2_RX 使用。 [STM32H7XX-sch | PDF]

所以建议第一版先不接 ESP32-C3 SPI，等有线以太网版本稳定后再定。

8.3 更稳妥建议

阶段 1：

STM32 + LAN8720 有线 Web

阶段 2：

ESP32-C3 先用 UART 验证 WiFi 扩展

阶段 3：

再改 SPI 通信

如果你坚持 SPI，建议后面我基于完整引脚表帮你单独做一次 SPI 引脚冲突表。

9. 推荐最终引脚分配 v1

下面是我建议你第一版使用的引脚方案。

9.1 Ethernet

PA1  -> ETH_REF_CLK

PA2  -> ETH_MDIO

PC1  -> ETH_MDC

PA7  -> ETH_CRS_DV

PC4  -> ETH_RXD0

PC5  -> ETH_RXD1

PB11 -> ETH_TX_EN

PB12 -> ETH_TXD0

PB13 -> ETH_TXD1

9.2 CAN1

PD0 -> FDCAN1_RX

PD1 -> FDCAN1_TX

9.3 TF 卡

保持板载连接：

PC8  -> SDMMC_D0

PC9  -> SDMMC_D1

PC10 -> SDMMC_D2

PC11 -> SDMMC_D3

PC12 -> SDMMC_CK

PD2  -> SDMMC_CMD

9.4 继电器

推荐用空闲 GPIO，例如：

PE7 -> Relay1

PE8 -> Relay2

或：

PD14 -> Relay1

PD15 -> Relay2

注意不要用：

PA13 / PA14 -> SWD

PA15 / PB4 -> 板载 LED/JTAG 相关

PB3 -> 用户按键/调试相关

PC8~PC12 / PD2 -> TF 卡

PA1/PA2/PA7/PB11/PB12/PB13/PC1/PC4/PC5 -> Ethernet

PD0/PD1 -> CAN1

核心板原理图显示 PA13/PA14 用于 SWD，PB3 接用户按键，PA13/PA14/PA15/PB4 也连接了板载 LED。 [STM32H7XX-sch | PDF]

10. CubeMX 配置建议 v1

10.1 外设启用

RCC

- HSE: Crystal/Ceramic Resonator

- HSE frequency: 25MHz

SYS

- Debug: Serial Wire

ETH

- Mode: RMII

LWIP

- DHCP: Disabled

- IP: 192.168.1.88

- Netmask: 255.255.255.0

- Gateway: 192.168.1.1

FDCAN1

- Mode: Normal

- RX FIFO0 interrupt enable

- 支持 Classical CAN 先跑通

- CAN FD 后续开启

SDMMC1

- SD 4 bits Wide bus

- FatFs enable

QUADSPI

- 先配置并验证 W25QXX JEDEC ID

FreeRTOS

- CMSIS_V2

10.2 Ethernet 初始化注意

由于 LAN8720 模块没有 reset 引脚，建议在 MX_LWIP_Init() 或 ETH 初始化前加：

HAL_Delay(200);

并且先确认：

PA1 有 50MHz 输入

如果 PA1 没有 50MHz，LwIP 不用继续调，先解决硬件时钟。

11. 你现在的硬件 Bring-up 顺序

建议你按这个顺序做，不要跳步。

Step 1：基础

[ ] 串口 printf

[ ] LED/GPIO

[ ] PE7/PE8 控制继电器

Step 2：存储

[ ] SDMMC + FatFs 挂载 TF 卡

[ ] 创建 /log/test.csv

[ ] 写入测试内容

[ ] 读取 W25QXX JEDEC ID

Step 3：CAN

[ ] FDCAN1 internal loopback

[ ] FDCAN1 normal mode

[ ] 接 CAN-FD 分析仪收发

[ ] 确认 CAN 模块 RXD 电平不是 5V

Step 4：Ethernet

[ ] LAN8720 供电 3.3V

[ ] 测 REF_CLK 是否 50MHz

[ ] STM32 PA1 接 REF_CLK

[ ] CubeMX 配 ETH RMII

[ ] 固定 IP

[ ] ping 192.168.1.88

Step 5：系统集成

[ ] Web 显示 CAN 原始帧

[ ] TF 卡 CSV 日志

[ ] DBC 上传与解析

[ ] 规则控制继电器

12. 我建议你下一步给我这些信息

为了我继续帮你出更精确的 CubeMX 配置和引脚冲突表，你接下来最好确认：

- W25QXX 的 6 根信号实际接到哪些 STM32 引脚；

- LAN8720 模块排针每一脚的丝印顺序；

- 你准备用哪个串口做 printf；

- CAN-FD 模块 RXD 空闲电压是多少；

- 你是否有示波器可以测 LAN8720 REF_CLK；

- 继电器模块输入端是否 3.3V 可以可靠触发。

如果你愿意，下一步我可以直接帮你整理一份：

STM32H750VBT6 CubeMX 引脚配置表 + 外设配置 checklist + 第一阶段 bring-up 测试代码结构

这样你就可以开始在 VSCode + CubeMX 环境里搭第一个工程了。

从这张 LAN8720 模块图片看，你这个模块的排针丝印非常清楚，可以直接确定外接到 STM32H750 核心板的接线关系。图片里右侧是 2×7 双排针，丝印如下：

左列从上到下： TX1, TX-EN, RX0, nINT/RETCLK, MDIO, GND, VCC

右列从上到下： NC,  TX0,  RX1, CRS,         MDC,  GND, VCC

这与 LAN8720 模块原理图里的 TXD1/TXD0/TX_EN/RXD0/RXD1/CRS_DV/MDIO/MDC/nINT_REFCLKO 信号基本一致，模块原理图也显示芯片为 LAN8720A，并带有 OSC1 50MHz 有源晶振、nINT/REFCLKO、MDC、MDIO、CRS_DV、TXD0/TXD1、RXD0/RXD1 等网络。 [LAN8720-ET...-Schematic | PDF]

1. LAN8720 模块到 STM32H750 的接线表

你按下面接就可以。

| LAN8720 模块丝印 | STM32H750 核心板引脚 | CubeMX 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| TX1 | PB13 | ETH_RMII_TXD1 | STM32 MAC 发送数据位 1 |
| TX0 | PB12 | ETH_RMII_TXD0 | STM32 MAC 发送数据位 0 |
| TX-EN | PB11 | ETH_RMII_TX_EN | 发送使能 |
| RX0 | PC4 | ETH_RMII_RXD0 | 接收数据位 0 |
| RX1 | PC5 | ETH_RMII_RXD1 | 接收数据位 1 |
| CRS | PA7 | ETH_RMII_CRS_DV | 接收数据有效 |
| MDIO | PA2 | ETH_MDIO | PHY 管理数据 |
| MDC | PC1 | ETH_MDC | PHY 管理时钟 |
| nINT/RETCLK | PA1 | ETH_RMII_REF_CLK | 50MHz 参考时钟，最关键 |
| VCC | 3V3 | 电源 | 只接 3.3V |
| GND | GND | 地 | 共地 |
| NC | 不接 | - | 空脚 |

核心板原理图显示 PA1 可作为 ETH_RMII_REF_CLK，PA2 可作为 ETH_MDIO，PA7 可作为 ETH_RMII_CRS_DV，PB11/PB12/PB13 可作为 RMII 发送信号，PC1/PC4/PC5 可作为 ETH 管理和接收信号。 [STM32H7XX-sch | PDF]

2. 图片里这个 nINT/RETCLK 要接 PA1

你这个模块图片中丝印写的是：

nINT

RETCLK

这里很可能是 nINT/REFCLK 或 nINT/REFCLKO 的简写/丝印差异。根据原理图，LAN8720 芯片第 14 脚是 nINT/REFCLKO，模块上也有 REFCLKO、R_RXCLK、CLK50 等相关网络，并且模块带 50MHz 有源晶振。 [LAN8720-ET...-Schematic | PDF]

所以这个脚应作为 RMII 的 50MHz 参考时钟接到：

LAN8720 nINT/RETCLK -> STM32 PA1 / ETH_RMII_REF_CLK

这里不要接 PA8，也不要让 STM32 输出 MCO。
你这个模块自己带 50MHz 晶振，STM32 只需要从 PA1 输入 RMII 参考时钟。

3. 需要特别检查：nINT/RETCLK 是否真的输出 50MHz

虽然模块图片和原理图都显示有 50MHz 晶振，但我还是建议你实际确认一下。因为 LAN8720 的 nINT/REFCLKO 功能和芯片启动配置有关，个别模块可能丝印叫 RETCLK，但具体是否稳定输出 50MHz，最好实测。

最好用示波器测

测试方法：

1. LAN8720 模块 VCC 接 3.3V

2. LAN8720 模块 GND 接地

3. 示波器探头测 nINT/RETCLK

4. 应看到约 50MHz 时钟

如果没有示波器，逻辑分析仪不一定能可靠看 50MHz；可以先硬接到 PA1，CubeMX 配 ETH RMII，之后看是否能 Ping 通。但如果 Ping 不通，第一怀疑点就是 PA1 时钟。

4. 你的 LAN8720 模块没有 RESET 引脚，怎么处理？

从模块原理图看，LAN8720 芯片本身有 nRST，但是你的模块排针没有把 nRST 引出。 [LAN8720-ET...-Schematic | PDF]

因此 STM32 没法主动硬复位 PHY。建议软件上这样处理：

// 在 MX_ETH_Init() 或 MX_LWIP_Init() 前

HAL_Delay(200);

更稳一点可以：

HAL_Delay(500);

尤其是你第一次调试 Ethernet 时，先给 LAN8720 足够上电稳定时间。

5. CubeMX 中 Ethernet 引脚应该这样配置

在 CubeMX 里：

Connectivity -> ETH

Mode: RMII

引脚应出现或手动选择：

PA1  -> ETH_RMII_REF_CLK

PA2  -> ETH_MDIO

PC1  -> ETH_MDC

PA7  -> ETH_RMII_CRS_DV

PC4  -> ETH_RMII_RXD0

PC5  -> ETH_RMII_RXD1

PB11 -> ETH_RMII_TX_EN

PB12 -> ETH_RMII_TXD0

PB13 -> ETH_RMII_TXD1

LwIP 建议第一版：

DHCP: Disable

IP Address: 192.168.1.88

Netmask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.1.1

调试电脑如果网线直连开发板，电脑网卡可以设：

IP Address: 192.168.1.10

Netmask: 255.255.255.0

Gateway: 空或 192.168.1.1

然后测试：

ping 192.168.1.88

6. 实物接线时的排针方向提醒

你这张图片是模块正面，网口在左，排针在右。丝印排列是：

靠左一列：

TX1

TX-EN

RX0

nINT/RETCLK

MDIO

GND

VCC

靠右一列：

NC

TX0

RX1

CRS

MDC

GND

VCC

建议你接线前用万用表确认两点：

- 两个 GND 是否都与网口外壳/模块地相通；

- 两个 VCC 是否相通；

- 不要把 VCC/GND 接反；

- LAN8720 模块只能接 3.3V，不要接 5V。

7. Ethernet 与你其他功能的引脚冲突情况

按上面的接法，占用：

PA1, PA2, PA7

PB11, PB12, PB13

PC1, PC4, PC5

这些与 TF 卡 SDMMC 不冲突。TF 卡用的是：

PC8, PC9, PC10, PC11, PC12, PD2

核心板原理图中 TF 卡连接到 PC9 PC8 PC11 PC10 PC12 PD2，所以 Ethernet 不会影响 TF 卡。 [STM32H7XX-sch | PDF]

但是要注意：

- PB12/PB13 已经给 Ethernet 用了，不要再给 CAN2；

- PA7 给 Ethernet 用了，不建议再给 SPI1 MOSI；

- 后续 ESP32-C3 如果要 SPI，不能直接用 PA5/PA6/PA7 这组完整 SPI1，因为 PA7 已占用。

8. 建议你现在这样推进

第一步：只接 LAN8720 最小系统

先只接这 9 根信号 + 电源地：

TX1  -> PB13

TX0  -> PB12

TX-EN -> PB11

RX0  -> PC4

RX1  -> PC5

CRS  -> PA7

MDIO -> PA2

MDC  -> PC1

nINT/RETCLK -> PA1

VCC  -> 3V3

GND  -> GND

第二步：CubeMX 只开 ETH + LwIP

先不要同时开 CAN、SDMMC、QSPI、Web 功能。
目标只有一个：

电脑 ping 通 STM32

第三步：Ping 通后再加 Web

先做一个简单 HTTP 页面：

http://192.168.1.88/

显示：

STM32H750 LAN8720 OK

然后再逐步加 CAN、日志、DBC。

9. 这张图带来的最终确认

这张图片基本确认了你的 LAN8720 模块适合当前项目，接线方案也明确了。当前最关键的一根线就是：

LAN8720 nINT/RETCLK -> STM32 PA1

如果你后面 Ping 不通，我会优先让你检查：

- PA1 是否真的有 50MHz；

- MDIO/MDC 是否接反；

- TX0/TX1 是否接反；

- RX0/RX1 是否接反；

- PHY 地址是否是 0；

- STM32H7 ETH DMA Buffer/MPU/Cache 是否配置正确；

- LwIP 是否用了固定 IP，电脑是否同网段。

下一步你可以把你打算使用的 核心板排针实物引脚图 或者你自己画的接线草图发我，我可以帮你逐线核对，避免排针方向接反。

很好，这张 W25Q128 局部图基本把外部 Flash 的问题确认清楚了：你的 W25Q128 是按 STM32H750 的 QUADSPI Bank1 标准引脚连接的，可以直接用 STM32 的 QUADSPI 外设驱动，不需要普通 SPI 模拟。

我先把图里的连接关系整理出来。

1. W25Q128 引脚连接确认

从你这张图看，W25QXX 连接如下：

| W25Q128 引脚 | 信号 | STM32 引脚 | QUADSPI 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CS# | PB10 | QUADSPI_BK1_NCS |
| 2 | DO(IO1) | PD12 | QUADSPI_BK1_IO1 |
| 3 | WP#(IO2) | PE2 | QUADSPI_BK1_IO2 |
| 4 | GND | GND | 地 |
| 5 | DI(IO0) | PD11 | QUADSPI_BK1_IO0 |
| 6 | CLK | PB2 | QUADSPI_CLK |
| 7 | HOLD# / RESET#(IO3) | PD13 | QUADSPI_BK1_IO3 |
| 8 | VCC | 3V3 | 电源 |
| 9 | EP | GND | 散热焊盘/裸焊盘接地 |

这组引脚非常标准，适合 CubeMX 直接配置为 QUADSPI / Bank1 / Quad I/O。

2. 这个连接对你项目的意义

你的项目里 W25Q128 可以承担这些功能：

/config/current.json        当前系统配置

/config/rules.json          规则配置

/dbc/current.dbc            当前 DBC 文件

/dbc/dbc_001.dbc            多个 DBC 文件

/web/index.html             Web 页面

/web/app.js                 前端 JS

/web/style.css              页面样式

/sys/version.txt            系统信息

W25Q128 容量是 128Mbit，也就是：

128 Mbit = 16 MByte

对你这个项目来说，16MB 足够放：

- 多个几十 KB 的 DBC；

- Web 静态资源；

- 配置 JSON；

- 少量运行参数；

- 甚至可以放一些备用页面或升级包索引。

日志文件仍然建议放 TF 卡，不建议大量日志写 W25Q128，因为 NOR Flash 擦写寿命和擦除粒度不适合高频日志。

3. CubeMX 中 QUADSPI 推荐配置

3.1 引脚配置

在 CubeMX 里启用：

Connectivity -> QUADSPI

选择：

Bank: Bank1

Mode: Quad SPI

引脚应配置为：

PB2  -> QUADSPI_CLK

PB10 -> QUADSPI_BK1_NCS

PD11 -> QUADSPI_BK1_IO0

PD12 -> QUADSPI_BK1_IO1

PE2  -> QUADSPI_BK1_IO2

PD13 -> QUADSPI_BK1_IO3

3.2 参数建议

第一版建议不要一开始就开很高速度，先稳定读写。

Clock Prescaler: 4 或 5 起步

FIFO Threshold: 4

Sample Shifting: Half Cycle

Flash Size: 23

Chip Select High Time: 2 cycles 或 3 cycles

Clock Mode: Mode 0

Dual Flash: Disable

Flash Size 为什么是 23？

W25Q128 是 16MB：

16MB = 2^24 bytes

STM32 QUADSPI 的 FlashSize 通常填：

地址位数 - 1 = 24 - 1 = 23

所以：

hqspi.Init.FlashSize = 23;

4. 第一阶段建议先做 JEDEC ID 读取

先不要急着做文件系统和 Memory Mapped，第一步只验证硬件通信。

目标是读出类似：

Manufacturer ID: 0xEF

Memory Type:     0x40

Capacity:        0x18

也就是：

EF 40 18

如果读出全是：

FF FF FF

一般是：

- CS 没拉低；

- CLK 不对；

- IO0/IO1 接反；

- QSPI 初始化错误；

- Flash 没供电；

- PB10 没配置成 NCS。

如果读出全是：

00 00 00

一般是：

- 总线被拉低；

- 引脚模式错误；

- 焊接问题；

- Flash 未响应。

5. 推荐的驱动分层

你的工程里建议这样放：

BSP/

├── bsp_qspi.c

├── bsp_qspi.h

├── bsp_w25q128.c

└── bsp_w25q128.h

Storage/

├── storage_flash.c

├── storage_config.c

├── storage_dbc.c

└── storage_webfs.c

底层分两层：

QUADSPI HAL 驱动

↓

W25Q128 指令驱动

↓

配置/DBC/Web 文件管理

6. W25Q128 驱动功能清单

第一版至少实现这些函数：

bool W25Q128_Init(void);

bool W25Q128_ReadID(uint8_t *mid, uint8_t *type, uint8_t *capacity);

bool W25Q128_Read(uint32_t addr, uint8_t *buf, uint32_t len);

bool W25Q128_PageProgram(uint32_t addr, const uint8_t *buf, uint32_t len);

bool W25Q128_SectorErase4K(uint32_t addr);

bool W25Q128_BlockErase64K(uint32_t addr);

bool W25Q128_ChipErase(void);

bool W25Q128_WriteEnable(void);

bool W25Q128_WaitBusy(uint32_t timeout_ms);

bool W25Q128_EnableQuadMode(void);

bool W25Q128_MemoryMappedMode(void);

注意：

- 写入前必须 Write Enable；

- 写入前对应区域必须先擦除；

- 页编程一般最大 256 bytes；

- 擦除最小通常 4KB sector；

- 写配置文件时要做备份，避免掉电写坏。

7. 是否建议上文件系统？

第一阶段：不建议直接上文件系统

第一版建议你先用简单分区方式：

0x000000 - 0x00FFFF   Boot/Flash Info

0x010000 - 0x01FFFF   Config A

0x020000 - 0x02FFFF   Config B

0x030000 - 0x07FFFF   Rules

0x080000 - 0x1FFFFF   DBC Area

0x200000 - 0x7FFFFF   Web Resource

0x800000 - 0xFFFFFF   Reserve

好处：

- 简单；

- 可控；

- 调试方便；

- 不容易被文件系统复杂度拖住。

第二阶段：可以考虑 LittleFS

等基础功能稳定后，可以在 W25Q128 上使用：

LittleFS

用途：

- 存配置；

- 存 DBC；

- 存 Web 页面；

- 支持文件名；

- 掉电保护相对更好。

但 LittleFS 移植会多一层复杂度，所以不要作为第一步。

8. 与其他功能的引脚冲突检查

这组 QSPI 引脚占用：

PB2

PB10

PD11

PD12

PD13

PE2

与你目前规划的主要功能基本不冲突：

不冲突

Ethernet:

PA1, PA2, PA7, PC1, PC4, PC5, PB11, PB12, PB13

TF 卡:

PC8, PC9, PC10, PC11, PC12, PD2

CAN1:

PD0, PD1

需要注意

1. PB10 不要再用作串口或 I2C

PB10 在核心板原理图中也可复用为 USART3_TX、I2C2_SCL 等功能，但现在已经给 W25Q128 的 CS 使用，所以不要再分配给其他外设。

2. PD11/PD12/PD13 不要再给其他外设

这三个已经用于 W25Q128 的 QSPI 数据线。

3. PE2 不要再做普通 GPIO

PE2 是 QSPI IO2，不能拿去做继电器。

4. PB2 是 QSPI_CLK

PB2 不能再作为普通 GPIO 或其他功能使用。启动阶段一般问题不大，但这个脚上电时连接到 Flash CLK，建议不要外接其他电路。

9. 当前推荐完整引脚规划更新版

Ethernet LAN8720

PA1  -> ETH_REF_CLK

PA2  -> ETH_MDIO

PC1  -> ETH_MDC

PA7  -> ETH_CRS_DV

PC4  -> ETH_RXD0

PC5  -> ETH_RXD1

PB11 -> ETH_TX_EN

PB12 -> ETH_TXD0

PB13 -> ETH_TXD1

W25Q128 QSPI

PB2  -> QUADSPI_CLK

PB10 -> QUADSPI_BK1_NCS

PD11 -> QUADSPI_BK1_IO0

PD12 -> QUADSPI_BK1_IO1

PE2  -> QUADSPI_BK1_IO2

PD13 -> QUADSPI_BK1_IO3

TF 卡 SDMMC

PC8  -> SDMMC_D0

PC9  -> SDMMC_D1

PC10 -> SDMMC_D2

PC11 -> SDMMC_D3

PC12 -> SDMMC_CK

PD2  -> SDMMC_CMD

CAN1

PD0 -> FDCAN1_RX

PD1 -> FDCAN1_TX

继电器建议

避开 QSPI、ETH、SDMMC、CAN 后，建议用：

PE7 -> Relay1

PE8 -> Relay2

或者：

PD14 -> Relay1

PD15 -> Relay2

我更建议用：

PE7, PE8

因为 PD14/PD15 有时容易被例程当作 LED 或 FSMC 数据线使用，PE7/PE8 当前更干净。

10. 下一步建议你做的验证顺序

现在你的硬件资源已经基本清楚了，建议按这个顺序 bring-up：

1. 串口 printf

2. GPIO 控制继电器

3. QSPI 读取 W25Q128 JEDEC ID

4. QSPI 擦除 4KB sector

5. QSPI 写入 256 bytes

6. QSPI 读回校验

7. SDMMC + FatFs 写 TF 卡

8. FDCAN1 收发

9. LAN8720 Ping 通

10. Web 首页

其中第 3 步可以作为 QSPI 硬件是否正常的分界点。

11. 一个重要建议

因为 STM32H750 内部 Flash 只有 128KB，后面你的 Web、DBC、配置都放 W25Q128 是非常正确的路线。

但第一版固件建议尽量保持简单：

内部 Flash:

- HAL

- FreeRTOS

- LwIP

- FatFs

- CAN

- DBC 基础解析

- 简单 HTTP Server

W25Q128:

- DBC

- Config

- Web 页面

TF 卡:

- Log

这样不会把内部 Flash 很快撑爆。

如果你下一步愿意，我可以直接给你整理一份：

CubeMX 完整 Pinout 配置表 v1：ETH + QSPI + SDMMC + FDCAN1 + 继电器 + UART printf

这样你可以照表在 CubeMX 里一步一步配置。

可以，Web 文件和 DBC 文件完全可以放在 TF 卡里，而且对你这个项目来说，第一版这样做反而更简单、更方便调试。

你的核心板已经有 TF 卡座，并且原理图显示 TF 卡使用 SDMMC/SDIO 方式连接到 PC8/PC9/PC10/PC11/PC12/PD2，适合挂载 FatFs 后作为文件存储使用。 [STM32H7XX-sch | PDF]

1. 推荐结论

我建议你的项目采用这个策略：

第一版：

Web 文件 + DBC 文件 + 日志文件 全部放 TF 卡

稳定后：

配置文件/当前 DBC/关键 Web 首页 可备份到 W25Q128

日志仍然放 TF 卡

也就是说，第一版优先用 TF 卡，后面再做 TF 卡 + W25Q128 混合方案。

2. 为什么第一版建议放 TF 卡？

优点

1. 开发简单

TF 卡挂载 FatFs 后，可以直接使用文件路径：

/www/index.html

/www/app.js

/www/style.css

/dbc/vehicle.dbc

/log/20260521_001.csv

/config/config.json

比自己在 W25Q128 上做分区、擦除、页写入、文件管理简单很多。

2. 更新 Web 页面方便

你只要把网页文件复制到 TF 卡即可：

/www/index.html

/www/app.js

/www/style.css

不需要重新烧录固件，也不需要专门写 Flash 下载工具。

3. 更新 DBC 文件方便

DBC 文件可以直接：

- 通过电脑复制到 TF 卡；

- 通过 Web 上传到 TF 卡；

- 支持多个 DBC 文件切换。

例如：

/dbc/car_a.dbc

/dbc/car_b.dbc

/dbc/bms.dbc

4. 容量大

DBC 文件几十 KB，Web 文件几十 KB 到几百 KB，日志文件可能 MB 级甚至 GB 级。TF 卡容量远大于 W25Q128，更适合这些动态文件。

3. 但 TF 卡也有缺点

虽然可以放，但要注意几个问题。

1. TF 卡可能被拔出

如果 Web 和 DBC 都只放 TF 卡，一旦 TF 卡没插：

Web 页面打不开

DBC 解析不可用

日志不可用

所以建议固件内部至少保留一个最小应急页面，或者后期把最小 Web 页面备份到 W25Q128。

2. TF 卡文件系统可能损坏

如果频繁写日志时突然断电，可能导致：

- 当前日志文件损坏；

- FAT 表异常；

- 文件系统挂载失败。

你说不要求断电不丢最后几秒数据，所以第一版可以接受，但建议：

- 日志批量写；

- 定期 f_sync()；

- 停止记录时关闭文件；

- 不要同时频繁写 DBC/Web/日志。

3. TF 卡访问会阻塞

TF 卡写入有时会卡几十毫秒。Web 读文件、日志写文件、DBC 读取如果同时发生，要通过任务和互斥锁管理。

建议加一个：

Storage Mutex

所有访问 TF 卡的任务都必须先获取锁。

4. 推荐 TF 卡目录结构

我建议你这样规划：

/

├── www/

│   ├── index.html

│   ├── app.js

│   ├── style.css

│   └── assets/

│       └── logo.svg

│

├── dbc/

│   ├── vehicle.dbc

│   ├── bms.dbc

│   └── motor.dbc

│

├── log/

│   ├── 20260521_001.csv

│   └── 20260521_002.csv

│

├── config/

│   ├── config.json

│   ├── rules.json

│   └── can_tx.json

│

└── sys/

└── version.txt

5. Web Server 读取 TF 卡文件的方式

你的 HTTP Server 可以这样工作：

浏览器请求 /

↓

读取 /www/index.html

↓

返回 text/html

浏览器请求 /app.js

↓

读取 /www/app.js

↓

返回 application/javascript

浏览器请求 /style.css

↓

读取 /www/style.css

↓

返回 text/css

建议 URL 和 TF 文件路径映射：

/              -> /www/index.html

/index.html    -> /www/index.html

/app.js        -> /www/app.js

/style.css     -> /www/style.css

/assets/logo.svg -> /www/assets/logo.svg

6. DBC 文件也可以直接放 TF 卡

DBC 管理流程可以这样：

Web 上传 DBC

↓

保存到 /dbc/xxx.dbc

↓

解析 DBC

↓

生成运行时索引

↓

保存当前 DBC 名称到 /config/config.json

启动时：

读取 /config/config.json

↓

找到 current_dbc

↓

打开 /dbc/current.dbc

↓

解析并加载

7. 但我仍建议 W25Q128 保留备用功能

你的核心板上有 W25QXX，原理图显示板载 W25QXX 连接了 CS#、DO(IO1)、WP#(IO2)、DI(IO0)、CLK、HOLD#/IO3 等信号，具备 Quad SPI Flash 的硬件形态。 [STM32H7XX-sch | PDF]

所以后续可以让 W25Q128 做“保险存储”：

W25Q128:

- 最小 Web 页面

- 默认 config.json

- 当前启用 DBC 的压缩索引

- 出厂默认规则

TF 卡做“主存储”：

TF 卡:

- 完整 Web 页面

- 多个 DBC 文件

- 日志文件

- 用户导出文件

8. 最推荐的混合方案

第一版，简单优先

Web 文件：TF 卡

DBC 文件：TF 卡

配置文件：TF 卡

日志文件：TF 卡

W25Q128：暂时只验证读写，不参与业务

第二版，增加可靠性

Web 文件：优先 TF 卡，TF 卡不存在则用 W25Q128 最小页面

DBC 文件：优先 TF 卡，当前 DBC 索引备份到 W25Q128

配置文件：TF 卡 + W25Q128 双备份

日志文件：只放 TF 卡

第三版，产品化

Web 静态资源：W25Q128

DBC 文件：TF 卡 + 当前 DBC 备份到 W25Q128

配置文件：W25Q128 主存，TF 卡备份

日志文件：TF 卡

9. 对你当前项目的具体建议

我建议你现在这样做：

1. 先让 SDMMC + FatFs 正常工作

2. 在 TF 卡建立 /www、/dbc、/log、/config 目录

3. Web Server 从 /www 读取页面文件

4. Web 上传 DBC 到 /dbc

5. 日志写入 /log

6. 配置保存到 /config/config.json

7. W25Q128 先只做 JEDEC ID 和读写验证

这样项目推进最快。

10. 一个关键提醒

如果 Web 页面放 TF 卡，设备启动流程建议这样设计：

系统启动

↓

挂载 TF 卡

↓

如果 TF 卡存在：

启用完整 Web 页面

加载 /config/config.json

加载当前 DBC

↓

如果 TF 卡不存在：

启动最小 API 服务

返回一个简单错误页面：

“TF 卡未挂载，请插入 TF 卡或检查文件系统”

否则没有 TF 卡时浏览器访问会直接失败，调试体验不好。

结论

可以放，而且第一版强烈建议放 TF 卡。

你的推荐存储策略是：

Web 文件：TF 卡优先

DBC 文件：TF 卡优先

日志文件：TF 卡

配置文件：第一版放 TF 卡，后续同步备份到 W25Q128

W25Q128：后续做默认配置、当前 DBC 备份、最小 Web 页面

这样既方便开发，又能保留后续产品化的可靠性。

可以，下面整理一份 CubeMX 完整 Pinout 配置表 v1，目标覆盖：

ETH + LAN8720

QSPI + W25Q128

SDMMC + TF 卡

FDCAN1 + CAN-FD 模块

2 路继电器

UART printf 调试串口

这版配置优先考虑：少冲突、易调试、后续可扩展第二路 CAN 和 ESP32-C3。

1. 总体引脚分配表 v1

1.1 Ethernet：LAN8720 RMII

| 功能 | STM32H750 引脚 | CubeMX 功能 | LAN8720 模块丝印 |
| --- | --- | --- | --- |
| RMII 参考时钟 | PA1 | ETH_RMII_REF_CLK | nINT/RETCLK |
| MDIO | PA2 | ETH_MDIO | MDIO |
| MDC | PC1 | ETH_MDC | MDC |
| CRS/DV | PA7 | ETH_RMII_CRS_DV | CRS |
| RXD0 | PC4 | ETH_RMII_RXD0 | RX0 |
| RXD1 | PC5 | ETH_RMII_RXD1 | RX1 |
| TX_EN | PB11 | ETH_RMII_TX_EN | TX-EN |
| TXD0 | PB12 | ETH_RMII_TXD0 | TX0 |
| TXD1 | PB13 | ETH_RMII_TXD1 | TX1 |
| 电源 | 3V3 | - | VCC |
| 地 | GND | - | GND |

核心板原理图中，PA1/PA2/PA7/PC1/PC4/PC5/PB11/PB12/PB13 分别标注有 Ethernet RMII/MDIO/MDC 相关复用功能；LAN8720 模块原理图中也能看到 TXD0/TXD1/TX_EN/RXD0/RXD1/CRS_DV/MDIO/MDC/nINT/REFCLKO 等网络。 [STM32H7XX-sch | PDF], [LAN8720-ET...-Schematic | PDF]

1.2 QSPI：W25Q128

根据你提供的 W25Q128 引脚截图，建议 CubeMX 配置如下：

| W25Q128 信号 | STM32H750 引脚 | CubeMX 功能 |
| --- | --- | --- |
| CLK | PB2 | QUADSPI_CLK |
| CS# | PB10 | QUADSPI_BK1_NCS |
| DI(IO0) | PD11 | QUADSPI_BK1_IO0 |
| DO(IO1) | PD12 | QUADSPI_BK1_IO1 |
| WP#(IO2) | PE2 | QUADSPI_BK1_IO2 |
| HOLD#/RESET#(IO3) | PD13 | QUADSPI_BK1_IO3 |

核心板原理图中板载 W25QXX Flash 标注了 CS#、DO(IO1)、WP#(IO2)、DI(IO0)、CLK、HOLD#/RESET#(IO3) 这些典型 Quad SPI 信号。 [STM32H7XX-sch | PDF]

1.3 SDMMC：TF 卡

| TF 卡功能 | STM32H750 引脚 | CubeMX 功能 |
| --- | --- | --- |
| DAT0 | PC8 | SDMMC1_D0 |
| DAT1 | PC9 | SDMMC1_D1 |
| DAT2 | PC10 | SDMMC1_D2 |
| DAT3 | PC11 | SDMMC1_D3 |
| CLK | PC12 | SDMMC1_CK |
| CMD | PD2 | SDMMC1_CMD |

核心板原理图中 TF 卡座连接到 PC8/PC9/PC10/PC11/PC12/PD2，对应 SDIO/SDMMC 数据线、时钟和命令线。 [STM32H7XX-sch | PDF]

1.4 FDCAN1：第一路 CAN/CAN-FD

| 功能 | STM32H750 引脚 | CubeMX 功能 | 外接 CAN-FD 模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAN RX | PD0 | FDCAN1_RX | 模块 RXD |
| CAN TX | PD1 | FDCAN1_TX | 模块 TXD |
| 电源 | - | - | 模块 5V |
| 地 | GND | - | 模块 GND |

核心板原理图中 PD0 标注有 CAN1_RX，PD1 标注有 CAN1_TX，适合作为第一路 CAN 使用，且不占用 Ethernet、SDMMC、QSPI。 [STM32H7XX-sch | PDF]

注意：你的 CAN-FD 模块是 5V 供电，务必确认模块 RXD 输出给 STM32 的电平是否为 3.3V。如果 RXD 空闲电平是 5V，需要加电平转换。

1.5 继电器 GPIO

推荐第一版使用：

| 功能 | STM32H750 引脚 | CubeMX 功能 | 默认状态建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| Relay1 控制 | PE7 | GPIO_Output | 上电默认关闭 |
| Relay2 控制 | PE8 | GPIO_Output | 上电默认关闭 |

PE7/PE8 在核心板排针中已引出，当前没有被 Ethernet、SDMMC、QSPI、FDCAN1 使用，适合作为继电器控制 GPIO。 [STM32H7XX-sch | PDF]

1.6 UART printf 调试串口

推荐第一版使用 USART2：

| 功能 | STM32H750 引脚 | CubeMX 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| UART TX | PD5 | USART2_TX | 连接 USB-TTL RX |
| UART RX | PD6 | USART2_RX | 连接 USB-TTL TX |
| GND | GND | - | 与 USB-TTL 共地 |

核心板原理图中 PD5 标注有 USART2_TX，PD6 标注有 USART2_RX，且不与当前 v1 方案的 Ethernet、SDMMC、QSPI、FDCAN1 冲突。 [STM32H7XX-sch | PDF]

2. CubeMX Pinout 总表

你可以按下面这张表在 CubeMX 里逐个点选。

| 外设 | 引脚 | CubeMX 配置 |
| --- | --- | --- |
| ETH | PA1 | ETH_RMII_REF_CLK |
| ETH | PA2 | ETH_MDIO |
| ETH | PA7 | ETH_RMII_CRS_DV |
| ETH | PC1 | ETH_MDC |
| ETH | PC4 | ETH_RMII_RXD0 |
| ETH | PC5 | ETH_RMII_RXD1 |
| ETH | PB11 | ETH_RMII_TX_EN |
| ETH | PB12 | ETH_RMII_TXD0 |
| ETH | PB13 | ETH_RMII_TXD1 |
| QUADSPI | PB2 | QUADSPI_CLK |
| QUADSPI | PB10 | QUADSPI_BK1_NCS |
| QUADSPI | PD11 | QUADSPI_BK1_IO0 |
| QUADSPI | PD12 | QUADSPI_BK1_IO1 |
| QUADSPI | PE2 | QUADSPI_BK1_IO2 |
| QUADSPI | PD13 | QUADSPI_BK1_IO3 |
| SDMMC1 | PC8 | SDMMC1_D0 |
| SDMMC1 | PC9 | SDMMC1_D1 |
| SDMMC1 | PC10 | SDMMC1_D2 |
| SDMMC1 | PC11 | SDMMC1_D3 |
| SDMMC1 | PC12 | SDMMC1_CK |
| SDMMC1 | PD2 | SDMMC1_CMD |
| FDCAN1 | PD0 | FDCAN1_RX |
| FDCAN1 | PD1 | FDCAN1_TX |
| Relay | PE7 | GPIO_Output |
| Relay | PE8 | GPIO_Output |
| USART2 | PD5 | USART2_TX |
| USART2 | PD6 | USART2_RX |
| SWD | PA13 | SYS_JTMS-SWDIO |
| SWD | PA14 | SYS_JTCK-SWCLK |

3. CubeMX 外设配置建议

3.1 RCC 配置

RCC

├── HSE: Crystal/Ceramic Resonator

├── HSE Frequency: 25 MHz

├── LSE: Crystal/Ceramic Resonator，可选

└── SYSCLK: 建议先 400 MHz，稳定后可调 480 MHz

核心板原理图中主晶振为 25MHz，低速晶振为 32.768kHz。 [STM32H7XX-sch | PDF]

3.2 SYS 配置

SYS

├── Debug: Serial Wire

└── Timebase Source: TIM6 或 SysTick

建议保留 PA13/PA14 作为 SWD 下载调试口，不要挪作其他用途。核心板原理图中 PA13/PA14 用于 SWD。 [STM32H7XX-sch | PDF]

3.3 ETH 配置

Connectivity -> ETH

├── Mode: RMII

├── PHY: LAN8720A

├── Checksum: Hardware

└── MAC Address: 自定义，例如 02:00:00:00:00:01

LAN8720 模块原理图显示 PHY 为 LAN8720A/LAN8720Ai，并带有 RMII 所需的 TXD0/TXD1/RXD0/RXD1/CRS_DV/MDIO/MDC/REFCLKO 信号。 [LAN8720-ET...-Schematic | PDF]

LAN8720 注意项

PA1 必须接 LAN8720 的 nINT/RETCLK

模块 VCC 必须接 3.3V

模块没有 Reset 引脚，初始化前建议延时 200~500ms

3.4 LwIP 配置

Middleware -> LWIP

├── LWIP: Enabled

├── DHCP: Disabled

├── IP Address: 192.168.1.88

├── Netmask: 255.255.255.0

├── Gateway: 192.168.1.1

├── LWIP_NETIF_LINK_CALLBACK: Enabled

└── API: Netconn 或 Raw API

第一版建议使用固定 IP，调试更直观。

电脑直连测试时，电脑网卡可以设置：

IP Address: 192.168.1.10

Netmask: 255.255.255.0

Gateway: 可空

3.5 QUADSPI 配置

Connectivity -> QUADSPI

├── Mode: Bank1 with Quad SPI Lines

├── Clock Prescaler: 4 或 5 起步

├── FIFO Threshold: 4

├── Sample Shifting: Half Cycle

├── Flash Size: 23

├── Chip Select High Time: 2 cycles

├── Clock Mode: Mode 0

└── Dual Flash: Disabled

W25Q128 容量为 128Mbit，即 16MByte，因此 QSPI Flash Size 通常配置为 23，因为 16MB = 2^24 bytes，CubeMX/HAL 中常用 地址位数 - 1 表示。你的核心板原理图显示板载 W25QXX 具有 Quad SPI 信号形态。 [STM32H7XX-sch | PDF]

第一阶段建议只做：

读 JEDEC ID

擦除 4KB Sector

写 256 Byte Page

读回校验

3.6 SDMMC1 + FatFs 配置

Connectivity -> SDMMC1

├── Mode: SD 4 bits Wide bus

├── Hardware Flow Control: Disable

├── Clock Div: 初期保守配置

└── DMA: 后续再优化

Middleware -> FATFS

├── Interface: SD Card

├── Use Long File Name: Enabled，建议

├── Code Page: 936 或默认，按需求

└── Reentrant: 后续多任务访问时建议开启

TF 卡原理图连接了 PC8/PC9/PC10/PC11/PC12/PD2，对应 4-bit SDMMC 连接。 [STM32H7XX-sch | PDF]

3.7 FDCAN1 配置

Connectivity -> FDCAN1

├── Mode: Normal Mode

├── Frame Format: Classic CAN 起步

├── Auto Retransmission: Enable

├── Transmit Pause: Disable

├── Protocol Exception: Disable

├── RX FIFO0: Enable

└── Interrupt: FDCAN1_IT0 或 RX FIFO0 New Message

第一阶段建议先跑通 Classical CAN：

125K / 250K / 500K / 1M 可配置

标准帧 + 扩展帧

第二阶段再打开：

CAN FD

BRS

64-byte payload

3.8 USART2 printf 配置

Connectivity -> USART2

├── Mode: Asynchronous

├── Baudrate: 115200

├── Word Length: 8 Bits

├── Parity: None

├── Stop Bits: 1

└── Hardware Flow Control: None

接线：

STM32 PD5 / USART2_TX -> USB-TTL RX

STM32 PD6 / USART2_RX -> USB-TTL TX

STM32 GND             -> USB-TTL GND

3.9 GPIO 继电器配置

GPIO

├── PE7: GPIO_Output

├── PE8: GPIO_Output

├── Output Level: Low

├── Mode: Push Pull

├── Pull: No Pull

└── Speed: Low

如果继电器模块选择低电平触发，则软件逻辑需要反相：

GPIO Low  = Relay ON

GPIO High = Relay OFF

如果继电器模块选择高电平触发：

GPIO High = Relay ON

GPIO Low  = Relay OFF

建议你第一版把继电器模块跳线设置为 高电平触发，逻辑更直观。

4. 建议保留/避免使用的引脚

4.1 不建议再占用的引脚

| 引脚 | 原因 |
| --- | --- |
| PA1 | Ethernet REF_CLK |
| PA2 | Ethernet MDIO |
| PA7 | Ethernet CRS_DV |
| PC1 | Ethernet MDC |
| PC4 | Ethernet RXD0 |
| PC5 | Ethernet RXD1 |
| PB11 | Ethernet TX_EN |
| PB12 | Ethernet TXD0 |
| PB13 | Ethernet TXD1 |
| PB2 | QSPI CLK |
| PB10 | QSPI NCS |
| PD11 | QSPI IO0 |
| PD12 | QSPI IO1 |
| PE2 | QSPI IO2 |
| PD13 | QSPI IO3 |
| PC8~PC12 | SDMMC TF 卡 |
| PD2 | SDMMC CMD |
| PD0/PD1 | FDCAN1 |
| PA13/PA14 | SWD 调试 |

4.2 后续可考虑的空闲 GPIO

可以考虑用于按键、状态灯、额外 IO：

PE9

PE10

PE11

PE12

PE13

PE14

PE15

PD14

PD15

PC0

PC2

PC3

但如果后续计划使用 FMC、摄像头、更多外设，需要重新检查冲突。

5. 推荐 CubeMX 初始化顺序

建议生成工程后，应用层初始化顺序如下：

HAL_Init

SystemClock_Config

MPU_Config，若使用 ETH + Cache

CPU Cache Enable

MX_GPIO_Init

MX_USART2_UART_Init

MX_QUADSPI_Init

MX_SDMMC1_SD_Init

MX_FATFS_Init

MX_FDCAN1_Init

MX_ETH_Init

MX_LWIP_Init

FreeRTOS Start

Ethernet 初始化前建议加：

Delay 200~500ms

因为你的 LAN8720 模块没有引出 reset 脚，只能靠上电稳定后再初始化。

6. Bring-up 测试顺序

不要一次把所有外设都打开调。建议这样分阶段：

阶段 1：GPIO + UART

[ ] USART2 printf 正常

[ ] PE7/PE8 控制继电器正常

阶段 2：QSPI

[ ] W25Q128 读取 JEDEC ID 正常

[ ] Sector Erase 正常

[ ] Page Program 正常

[ ] Read Back 校验正常

阶段 3：TF 卡

[ ] SDMMC 初始化正常

[ ] FatFs mount 正常

[ ] 创建 /log/test.csv 正常

[ ] 写入/读回正常

阶段 4：CAN

[ ] FDCAN1 Internal Loopback 正常

[ ] FDCAN1 Normal Mode 正常

[ ] CAN-FD 模块与分析仪通信正常

阶段 5：Ethernet

[ ] LAN8720 nINT/RETCLK 到 PA1

[ ] PA1 有 50MHz

[ ] 固定 IP 配置完成

[ ] ping 192.168.1.88 正常

阶段 6：应用集成

[ ] Web 首页

[ ] Web 读取 TF 卡 /www/index.html

[ ] DBC 文件读取

[ ] CAN 解析

[ ] CSV 日志

[ ] 规则控制继电器

7. v1 推荐目录规划

既然你希望 Web 文件和 DBC 放 TF 卡，第一版建议 TF 卡目录这样规划：

/

├── www/

│   ├── index.html

│   ├── app.js

│   └── style.css

│

├── dbc/

│   ├── default.dbc

│   └── test.dbc

│

├── log/

│   └── 20260521_001.csv

│

└── config/

├── config.json

├── rules.json

└── can_tx.json

W25Q128 第一版只做硬件验证，不急着参与业务：

W25Q128 v1:

[ ] JEDEC ID

[ ] 擦写测试

[ ] 后续作为配置备份或最小 Web 页面备用

8. 最终 v1 引脚方案汇总

ETH LAN8720:

PA1   ETH_RMII_REF_CLK

PA2   ETH_MDIO

PA7   ETH_RMII_CRS_DV

PC1   ETH_MDC

PC4   ETH_RMII_RXD0

PC5   ETH_RMII_RXD1

PB11  ETH_RMII_TX_EN

PB12  ETH_RMII_TXD0

PB13  ETH_RMII_TXD1

QSPI W25Q128:

PB2   QUADSPI_CLK

PB10  QUADSPI_BK1_NCS

PD11  QUADSPI_BK1_IO0

PD12  QUADSPI_BK1_IO1

PE2   QUADSPI_BK1_IO2

PD13  QUADSPI_BK1_IO3

SDMMC TF:

PC8   SDMMC1_D0

PC9   SDMMC1_D1

PC10  SDMMC1_D2

PC11  SDMMC1_D3

PC12  SDMMC1_CK

PD2   SDMMC1_CMD

FDCAN1:

PD0   FDCAN1_RX

PD1   FDCAN1_TX

Relay:

PE7   GPIO_Output Relay1

PE8   GPIO_Output Relay2

UART printf:

PD5   USART2_TX

PD6   USART2_RX

SWD:

PA13  SWDIO

PA14  SWCLK

这个 v1 方案可以作为你后续 CubeMX 工程的基准版本。下一步建议你先在 CubeMX 里按这个表配置，然后先只验证 UART + GPIO + QSPI + SDMMC，最后再加 ETH，因为 STM32H7 的 ETH + Cache/MPU 是最容易卡的部分。